UCHWAŁA NR III/27/06

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej.

Na podstawie art. 20 w związku z art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29, art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: z 2004 roku: Dz. U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 roku: Dz. U. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 roku: Dz. U. Nr 45 poz. 319), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 roku: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) Rada Miasta Gdyni, uchwala, co następuje:
§ 1

Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdyni, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej, oznaczony numerem ewidencyjnym 1904, obejmujący obszar o powierzchni 21,90 ha, którego granice przebiegają:

· od południowego – wschodu – wzdłuż ul. Rdestowej,

· od południowego – zachodu – wzdłuż projektowanej ulicy zbiorczej (Nowej Wiczlińskiej) i ul. Łanowej,

· od północnego – zachodu – obejmuje tereny leśne położone w obrębie geodezyjnym Kolonia 12,

· od północnego – wschodu – obejmuje teren obecnego targowiska wraz z przyległymi terenami mieszkalnymi i leśnymi,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 20 terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych numerami dwucyfrowymi od 01 do 20 oraz ich przeznaczenie oznaczone symbolami literowymi lub literowo-cyfrowymi, zgodnie z poniższą klasyfikacją. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej

MN1 - Zabudowa jednorodzinna wolno stojąca

Dopuszcza się wydzielenie w budynkach nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.

Tereny zabudowy usługowej

U – Zabudowa usługowa 

Tereny zieleni 
ZL - Lasy

ZP - Zieleń 
Tereny dróg i komunikacji
KD-Z j/p - Drogi i ulice zbiorcze

KD-L j/p - Drogi i ulice lokalne

KD-D j/p - Drogi i ulice dojazdowe

KD-X
    - Wydzielone publiczne place, ciągi piesze, pieszo-jezdne i rowerowe (także parkingi)
KDW
    - Drogi i ulice wewnętrzne

Tereny infrastruktury technicznej

E – Tereny urządzeń elektroenergetycznych

2. Funkcja adaptowana jest to użytkowanie istniejące, niemieszczące się w opisanym w ust. 1 zakresie użytkowań, określającym przeznaczenie terenów, a które plan utrzymuje, uznając za zgodne z planem i umożliwiając działania inwestycyjne w zakresie tego użytkowania oraz jego przekształcenie na inne, zgodne z przeznaczeniem terenu.

3. Zakres użytkowań dopuszczonych na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi ograniczony jest zapisami, określającymi funkcje wyłączone i adaptowane, zawartymi w karcie danego terenu w § 12 ust. 2.

§ 3

1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla obszaru opracowania planu:

1) zachowanie istniejących terenów cennych przyrodniczo (terenów leśnych i zadrzewionych) oraz ich uzupełnienie w dostosowaniu do projektowanego zagospodarowania (np. dolesienia);

2) kształtowanie struktury przestrzennej w dostosowaniu do rzeźby terenu;

3) kształtowanie struktury przestrzennej z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania i struktury własności;

4) ograniczenie intensywności i gabarytów zabudowy położonej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zieleni w celu ochrony walorów krajobrazowych obszaru.

2. Szczegółowe warunki ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, odnoszące się 
do poszczególnych terenów położonych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów w § 12 ust. 2.

§ 4

1. Na obszarze opracowania planu obowiązują następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) część obszaru opracowania planu (zgodnie z rysunkiem planu) położona jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego: nr 57/06 z dnia 15 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 58, poz. 1194) w celu zabezpieczania parku przed zagrożeniami zewnętrznymi;
2) szczegółowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, odnoszące się do poszczególnych terenów położonych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów w § 12 ust. 2.

§ 5

Na obszarze opracowania planu nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków ani dóbr kultury współczesnej. 

§ 6

1. Na obszarze opracowania planu ustala się następujące elementy zagospodarowania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) w obszarze planu ustalono:

a) przebieg ciągu pieszego poza wydzielonymi ulicami i wydzielonymi ciągami komunikacyjnymi; 

b) system ścieżek rowerowych przebiegających wzdłuż ulic;

c) tereny zieleni ogólnodostępnej - lasy i zieleń;

2) w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych należy przewidzieć udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

2. Na obszarze opracowania planu ustala się następujące zasady umieszczania szyldów oraz reklam na budynkach i reklam wolno stojących, odpowiadające przeznaczeniu poszczególnych terenów:

1) zasady ogólne:

a) kształt, wielkość i miejsce umieszczenia szyldu lub reklamy na budynku muszą być dostosowane do architektury budynku;

b) w przypadku, gdy ilość szyldów na budynku jest większa niż jeden, powinny być tej samej wielkości i winny być zgrupowane w miarę możliwości w jednym miejscu 
na elewacji; przy czym za szyld uważa się jednostronny, płaski znak zawierający wyłącznie logo firmowe lub informacje o nazwie firmy, rodzaju prowadzonej działalności, dacie założenia firmy;

c) konstrukcja szyldu nie może sięgać dalej niż na 0,12 m od lica budynku;

d) zewnętrzna krawędź konstrukcji reklamy nie może sięgać dalej niż 1,00 m od lica ściany budynku. W przypadku, gdy konstrukcja reklamy sięga dalej niż 0,12 m od lica ściany budynku, jej dolna krawędź nie może znajdować się na wysokości mniejszej niż 2,40 m nad poziomem terenu znajdującego się pod konstrukcją;

e) wyklucza się stosowanie oświetlenia pulsacyjnego wszelkich szyldów i reklam; 

f) reklamy i znaki graficzne umieszczone na markizach, namiotach i parasolach nie będą uznawane za szyldy i reklamy pod warunkiem, że będą umieszczone płasko na ich powierzchni, nie będą świecić i nie będą wykraczać poza obrys ich powierzchni; 

2) zasady szczegółowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

· nie dopuszcza się lokalizacji reklam z wyjątkiem szyldów o pow. do 0.6 m2 i reklam o pow. do 3,0 m2 związanych z miejscem prowadzonej działalności gospodarczej lub siedzibą firmy,

· dopuszcza się zainstalowanie po jednym szyldzie i jednej reklamie na jedną firmę;

b) tereny zabudowy usługowej:

· na terenach usług dopuszcza się lokalizację reklam na budynkach - w poziomie parteru, w pasach kondygnacji usługowych (poniżej linii parapetów okien pierwszego piętra nad kondygnacją usługową), na większych fragmentach elewacji pozbawionych okien oraz nad budynkami do wysokości 3,00 m nad górną krawędź elewacji; dopuszcza się lokalizację reklam wolno stojących o wysokości do 6,00 m, dostosowanych do zagospodarowania terenu i architektury sąsiednich budynków;

c) tereny komunikacji:

· drogi i ulice – dopuszcza się lokalizację reklam wolno stojących (przy zachowaniu warunków określonych w przepisach szczególnych dotyczących dróg publicznych) o wysokości do 6,00 m i w odległości nie mniejszej niż 10,0 m od krawędzi jezdni, z warunkiem zachowania odstępów nie mniejszych niż 50 m pomiędzy reklamami, warunek ten nie dotyczy parkingów, gdzie nie ogranicza się minimalnego odstępu pomiędzy reklamami, wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi;

d) tereny zieleni:

· nie dopuszcza się lokalizacji reklam na terenach lasów i zieleni.

3. Pozostałe wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, odnoszące się do poszczególnych terenów, położonych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów w § 12 ust. 2.

§ 7

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania dla poszczególnych terenów określono w kartach poszczególnych terenów w § 12 ust. 2.

§ 8

1. Na obszarze opracowania planu znajdują się następujące tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów oraz obowiązują następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) przez obszar planu przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV – ograniczenia dla zabudowy i zagospodarowania według obowiązujących przepisów - obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1883);

2) część terenu opracowania planu (położona w odległości do 30 m od linii rozgraniczających ulicy 14 KD-Z) znajduje się w zasięgu potencjalnego hałasu od dróg komunikacji kołowej, którego równoważny poziom dźwięku A może przekroczyć 60 dB w dzień, 50 dB w porze nocnej. W przypadku prognozowanego lub faktycznego przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na sąsiednich terenach chronionych przed hałasem, należy zastosować ekrany akustyczne lub inne środki techniczne chroniące przed ponadnormatywnym hałasem. W celu zapewnienia normatywnego klimatu akustycznego wewnątrz budynków z pomieszczeniami chronionymi przed hałasem należy na tym terenie zastosować przegrody zewnętrzne o podwyższonych parametrach izolacyjności akustycznej;

3) na obszarze planu występują tereny potencjalnie narażone na osuwanie się mas ziemnych (oznaczone na rysunku planu), wszelkie inwestycje budowlane na tych terenach powinny być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia z uwzględnieniem stateczności skarp – zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku konieczności zabezpieczenia stabilności skarp, w projekcie budowlanym należy przewidzieć sposób ich zabezpieczenia.

2. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, jeżeli takie występują, określono w kartach terenów w § 12 ust. 2.

§ 9

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości położonych na obszarze opracowania planu określono w kartach poszczególnych terenów w § 12 ust. 2.

§ 10

1. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i inne regulacje:
1) niezbędne inwestycje w zakresie układu komunikacyjnego:
a) budowa ulicy zbiorczej – 14 KD-Z 1/2,(2/2), jednojezdniowej, docelowo dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu, ścieżką rowerową i obustronnymi chodnikami; 

b) budowa ulicy lokalnej 15 KD-L 1/2, jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu, ścieżką rowerową i obustronnymi chodnikami; 

c) przebudowa ulic dojazdowych: 16 KD-D 1/2 - 18 KD-D 1/2, jednojezdniowych z dwoma pasami ruchu i obustronnymi chodnikami;

d) budowa ulic wewnętrznych: 19 KDW i 20 KDW, jednojezdniowych z obustronnymi chodnikami;
e) budowa ciągu pieszego;
2) wskaźniki parkingowe do obliczenia wymaganej liczby miejsc postojowych:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne:

- min. 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie, 

lecz nie mniej niż 2 miejsca na 1 dom jednorodzinny;

a) obiekty usług:

- min. 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej, 

lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden punkt usługowy;
3) zasady obsługi komunikacyjnej terenów określono w kartach terenów w § 12 ust. 2.

2. Zasady obsługi oraz przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej; konieczna rozbudowa sieci w ul. Rdestowej (poza granicami planu) i w liniach rozgraniczających ulic. Warunkiem zaopatrzenia w wodę jest rozbudowa hydroforni „Szafranowa” w zakresie wydajności; 

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych - do sieci kanalizacji sanitarnej; konieczna rozbudowa sieci w ul. Rdestowej (poza granicami planu) i w liniach rozgraniczających ulic; 

3) odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych:

a) z terenów 03 U - 05 U, 18 KD-D, 19 KDW, 20 KDW i 13 KD-X - do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rdestowej (po jej przebudowie), po uprzednim podczyszczeniu i zretencjonowaniu w zbiorniku retencyjnym (lub kilku zbiornikach) o łącznej min. pojemności ok. 800 m3; orientacyjne lokalizacje zbiorników wskazane są na rysunku planu na terenach 03 U i 04 U;

b) wody opadowe z utwardzonych powierzchni pozostałych dróg – grawitacyjnie do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rdestowej (po jej przebudowie), po uprzednim ich podczyszczeniu;

c) z pozostałych terenów (mieszkaniowo-usługowych), gdzie projektowany sposób zagospodarowania oraz wielkość działek pozwalają na to, wody opadowe należy w maksymalnym stopniu odprowadzić na tereny zieleni lub do zbiorników retencyjnych w granicach własnych działek; w przypadku niekorzystnych warunków terenowych i gruntowych dopuszcza się odprowadzenie wód do sieci kanalizacji deszczowej;

d) do czasu wykonania docelowego systemu odwadniającego tereny objęte planem, należy zapewnić możliwość zagospodarowania wód opadowych w obszarze planu, w granicach własnych działek, w sposób zapobiegający zalewaniu terenów sąsiednich (w tym lasów i torfowisk);

4) elektroenergetyka:

a) z sieci elektroenergetycznej; 

b) stacje transformatorowe:

· na terenie 01 MN1,U w miejscu oznaczonym na rysunku planu;

· na terenach 03 U, 04 U i 5 U - w ilości niezbędnej do zasilenia w energię elektryczną obiektów tam zlokalizowanych,

· ostateczną liczbę; szczegółową lokalizację, powierzchnię terenu oraz typ stacji należy uzgodnić na etapie projektu zagospodarowania terenu z instytucją eksploatującą urządzenia elektroenergetyczne;
5) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Chwaszczyńskiej; konieczna budowa gazociągu średniego ciśnienia w ul. Rdestowej;

6) zaopatrzenie w ciepło – z miejskiej sieci ciepłowniczej (po rozbudowie) lub innych nieemisyjnych źródeł ciepła; dopuszcza się niskoemisyjne źródła ciepła, jeżeli inwestor przedłoży analizę techniczno – ekonomiczną uzasadniającą racjonalność wprowadzenia danego źródła ciepła; 
7) telekomunikacja – z sieci telekomunikacyjnej, zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, za wyjątkiem terenu 04 U; 

8) gospodarka odpadami – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwienia lub odzysku; na terenach usług zapewnić miejsca do gromadzenia odpadów w sposób selektywny.

§ 11

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania poszczególnych terenów położonych na obszarze opracowania planu, jeżeli zostały ustalone, określono w kartach tych terenów w § 12 ust. 2.

§ 12

1. Wyjaśnienie pojęć użytych w „kartach terenów”:

1) Intensywność zabudowy - jest to wskaźnik wyrażający stosunek sumy powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków znajdujących się na danej działce budowlanej, mierzonych po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych, do powierzchni działki budowlanej; przy czym za kondygnację nadziemną, do obliczeń intensywności zabudowy, należy przyjąć każdą kondygnację lub jej część, której poziom podłogi znajduje się w poziomie lub powyżej poziomu przylegającego terenu.
2) Wysokość zabudowy - podana w karcie terenu służy do określenia dopuszczalnego, zewnętrznego, pionowego gabarytu projektowanych budynków:

a) wysokość wyrażona w metrach to pionowy wymiar budynku mierzony do kalenicy, punktu zbiegu połaci dachowych bądź górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, od naturalnej rzędnej terenu znajdującego się poniżej; przy czym za naturalną rzędną terenu przyjmuje się rzędną terenu wynikającą z wartości określonych na mapie sytuacyjno-wysokościowej, na której został sporządzony rysunek niniejszego planu miejscowego, a budynek nie może przekraczać dopuszczalnej wysokości w żadnym miejscu swojego rzutu;

b) wysokość wyrażona w liczbie kondygnacji to dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych projektowanych budynków; przy czym przez poddasze użytkowe rozumie się kondygnację w dachu stromym z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
3) Linie zabudowy określone planem nie dotyczą okapów i gzymsów wysuniętych poza tą linię nie więcej niż 0,5 m oraz balkonów i wykuszy wysuniętych nie więcej niż 1,0 m;
4) Powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz woda powierzchniowa na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2.

5) Powierzchnia zabudowy dopuszczona na danej działce budowlanej określona jest wielkością wyrażoną w metrach kwadratowych bądź wskaźnikiem wyrażającym stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej.

6) Wymagania parkingowe – to wymagana minimalna liczba miejsc postojowych, którą należy zapewnić na terenie działki budowlanej, przylegającej drogi wewnętrznej lub w inny, określony w karcie terenu sposób.

7) Stawka procentowa - jednorazowa opłata wnoszona na rzecz gminy, określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Karty terenów:

KARTA TERENU

 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1904

	1)
	 NUMER TERENU
	– 01
	
	2)
	POWIERZCHNIA w ha
	- 1,77

	
	
	– 02
	
	
	
	- 0,64


3) PRZEZNACZENIE TERENU

MN1,U – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO STOJĄCA, USŁUGI

a) funkcja adaptowana – istniejąca zabudowa bliźniacza.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU

a) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe;

b) wyklucza się lokalizację obiektów lub działalności, których uciążliwości na granicy działki mogłyby powodować przekroczenie standardów jakości środowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej;

c) części terenów położone w odległości 30 m od linii rozgraniczających ulicy 14 KD-Z, znajdują się w zasięgu potencjalnego hałasu od dróg komunikacji kołowej, obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 2;
d) tereny położone są w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują przepisy określone w § 4 ust. 1 pkt 1.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY - nie ustala się.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) intensywność zabudowy – do 0,5;

b) gabaryty budynków:

· wysokość zabudowy – do 9,0 m - jedna kondygnacja nadziemna + 1 kondygnacja w poddaszu użytkowym,
· szerokość elewacji frontowej – do 15,0 m;

c) rodzaj dachu – stromy, nachylenie połaci 40°- 45°; 
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 15,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 14 KD-Z; 6,0 m od linii rozgraniczających ulic 16 KD-D i 17 KD-D oraz 12,0 m od granicy lasu; linie zabudowy nie dotyczą obiektów infrastruktury technicznej;

e) powierzchnia zabudowy – do 0,35 powierzchni działki budowlanej;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 35% powierzchni działki budowlanej;

g) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały powyższe, dopuszczalne parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu lub linie zabudowy, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników, parametrów i linii zabudowy;
h) na terenie 01 MN1,U przewidzieć ciąg pieszy, o przebiegu orientacyjnie wskazanym na rysunku planu;

i) od strony ulicy 14 KD-Z wprowadzić pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej o szerokości min. 10,0 m;

j) na terenie 01 MN1,U ustala się teren urządzeń elektroenergetycznych (stacja transformatorowa) oznaczony symbolem E na rysunku planu, którego szczegółowa lokalizacja i wielkość mogą być zmienione w uzgodnieniu z instytucją eksploatującą urządzenia elektroenergetyczne.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 600 m², minimalna szerokość frontu działki –20,0 m, dopuszcza się realizację zabudowy na istniejących, wydzielonych działkach, których powierzchnia wynosi min. 500 m2, a szerokość frontu działki – min.18,0 m.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) przez teren 02 MN1,U przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują przepisy wg § 8 ust. 1 pkt 1;

b) część terenu 01 MN1,U (oznaczona na rysunku planu) stanowi teren potencjalnie narażony na osuwanie się mas ziemnych, obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 3.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

a) drogi - dojazd od ulic 16 KD-D i 17 KD-D; do czasu realizacji dojazdu wewnętrznego do działek budowlanych w obrębie terenu 01 MN1,U dopuszcza się dojazd do działki nr 122/5 ciągiem pieszym wskazanym na rysunku planu; 

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 2;

c) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA – 30%.
11) INNE ZAPISY – nie ustala się.

KARTA TERENU 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1904

	1)
	 NUMER TERENU
	– 03
	
	
	2)
	POWIERZCHNIA w ha
	- 3,82


3) PRZEZNACZENIE TERENU

U – ZABUDOWA USŁUGOWA 

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU

a) część terenu (oznaczona na rysunku planu) położona jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują przepisy określone w § 4 ust. 1 pkt 1.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY - nie ustala się.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) intensywność zabudowy – do 0,7;

b) wysokość zabudowy – do 10,0 m i do 2 kondygnacji nadziemnych;

c) rodzaj dachu – nie ustala się;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: min. 8,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 17 KD-D, 5,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 19 KDW, 12,0 m od granicy lasu oraz zgodnie z rysunkiem planu; w pasach terenu pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a liniami rozgraniczającymi ulicy Rdestowej i ulicy 17 KD-D oraz granicą lasu dopuszcza się niewielkie obiekty: z zakresu infrastruktury technicznej i związane z obsługą komunikacyjną obszaru, o powierzchni całkowitej do 20 m2;
e) powierzchnia zabudowy – do 0,35 powierzchni działki budowlanej;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% powierzchni działki budowlanej;
g) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały powyższe, dopuszczalne parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu lub linie zabudowy, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników, parametrów i linii zabudowy;
h) na terenach 03 U i 04 U ustala się rejony lokalizacji zbiorników retencyjnych z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe, wskazane na rysunku planu; dopuszcza się realizację jednego zbiornika w wybranej lokalizacji lub obydwu, przy zapewnieniu minimalnej łącznej pojemności 800 m3;

i) ustala się lokalizację urządzeń elektroenergetycznych, w ilości niezbędnej do zasilenia w energię elektryczną obiektów budowlanych położonych na terenach 03 U, 04 U i 05 U w uzgodnieniu z instytucją eksploatującą urządzenia elektroenergetyczne.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 12 000 m².
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) część terenu (oznaczona na rysunku planu) stanowi teren potencjalnie narażony na osuwanie się mas ziemnych, obowiązują zasady określone w § 8 ust.1 pkt 3.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

a) drogi - dojazd od ulic 17 KD-D i 19 KDW; do czasu realizacji dojazdów docelowych, dopuszcza się dojazd tymczasowy (docelowo przeznaczony do likwidacji) do terenu 03 U od drogi 18 KD-D przez teren 10 ZL, istniejącą drogą leśną;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 2;

c) zapewnić miejsca do gromadzenia odpadów w sposób selektywny;
d) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA - 30%.
11) INNE ZAPISY – nie ustala się.

KARTA TERENU 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1904

	1)
	 NUMER TERENU
	– 04
	
	2)
	POWIERZCHNIA w ha
	- 3,50


3) PRZEZNACZENIE TERENU

U – ZABUDOWA USŁUGOWA
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU

a) część terenu (zgodnie z rysunkiem planu) położona jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują przepisy określone w § 4 ust. 1 pkt 1;

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY - nie ustala się.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) intensywność zabudowy – do 1,5;

b) wysokość zabudowy – do 12,0 m i do 3 kondygnacji nadziemnych; a w obszarze wyróżnionym na rysunku planu (jako obszar lokalizacji wyższej zabudowy) – do 18,0 m i do 5 kondygnacji;

c) rodzaj dachu – nie ustala się;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 15,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 14 KD-Z, 5,0 m od linii rozgraniczających ulic 19 KDW i 20 KDW, 12,0 m od linii lasu oraz zgodnie z rysunkiem planu; w pasie terenu pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a liniami rozgraniczającymi ulicy Rdestowej dopuszcza się niewielkie obiekty: z zakresu infrastruktury technicznej i związane z obsługą komunikacyjną obszaru (o powierzchni całkowitej - do 20 m2);

e) powierzchnia zabudowy – do 0,5 powierzchni działki budowlanej;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 10% powierzchni działki budowlanej;

g) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały powyższe, dopuszczalne parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu lub linie zabudowy, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników, parametrów i linii zabudowy;
h) na terenach 03 U i 04 U ustala się rejony lokalizacji zbiorników retencyjnych z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe, wskazane na rysunku planu; dopuszcza się realizację jednego zbiornika w wybranej lokalizacji lub obydwu, przy zapewnieniu minimalnej łącznej pojemności 800 m3;

i) ustala się wymóg realizacji placu w rejonie wskazanym na rysunku planu (stanowiącego centrum funkcjonalno – przestrzenne), o minimalnej powierzchni - 2 000 m²; dopuszcza się zadaszenie placu;

j) ustala się minimalny zakres przestrzenny zamierzenia budowlanego (oznaczony na rysunku planu), dla którego inwestor obowiązany jest przedstawić projekt zagospodarowania terenu; objęcie terenu wspólnym projektem jest niezbędne w celu dokonania właściwego wyboru lokalizacji i formy placu, lokalizacji wyższej zabudowy oraz określenia powiązań z terenami sąsiednimi (w tym z działkami nr 125/1 i 125/2); 

k) dopuszcza się korektę przebiegu drogi 20 KDW, pod warunkiem objęcia terenów 04 U, 13 KD-X i 20 KDW wspólnym projektem zagospodarowania terenu;

l) ustala się lokalizację urządzeń elektroenergetycznych, w ilości niezbędnej do zasilenia w energię elektryczną obiektów budowlanych położonych na terenach 03 U, 04 U i 05 U w uzgodnieniu z instytucją eksploatującą urządzenia elektroenergetyczne.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 25 000 m²; dopuszcza się realizację zabudowy na istniejących, wydzielonych działkach, nie spełniających wymaganej minimalnej powierzchni.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują przepisy wg § 8 ust. 1 pkt 1;

b) część terenu (oznaczona na rysunku planu) stanowi teren potencjalnie narażony na osuwanie się mas ziemnych, obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 3.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
a) drogi - dojazd od ulic 19 KDW i 20 KDW; 

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 2;

c) zapewnić miejsca do gromadzenia odpadów w sposób selektywny;
d) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA - 30%. 

11) INNE ZAPISY 
a) dopuszcza się lokalizację stacji bazowej (masztu i urządzeń nadawczych) telefonii komórkowej na dachu najwyższego budynku, pod warunkiem właściwego dostosowania formy urządzeń do architektury budynku i do krajobrazu.

KARTA TERENU 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1904

	1)
	 NUMER TERENU
	– 05
	
	2)
	POWIERZCHNIA w ha
	- 0,45


3) PRZEZNACZENIE TERENU

U - ZABUDOWA USŁUGOWA
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU

a) teren położony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują przepisy określone w § 4 ust. 1 pkt 1.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY - nie ustala się.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) intensywność zabudowy – do 0,5;

b) wysokość zabudowy – do 10,0 m i do 2 kondygnacji nadziemnych;

c) rodzaj dachu – nie ustala się;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 8,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 17 KD-D, 5,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 19 KDW, 12,0 m od linii lasu oraz zgodnie z rysunkiem planu;

e) powierzchnia zabudowy – do 0,35 powierzchni działki budowlanej;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% powierzchni działki budowlanej;
g) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały powyższe, dopuszczalne parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu lub linie zabudowy, dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników, parametrów i linii zabudowy;
h) ustala się lokalizację urządzeń elektroenergetycznych, w ilości niezbędnej do zasilenia w energię elektryczną obiektów budowlanych położonych na terenach 03 U, 04 U i 05 U w uzgodnieniu z instytucją eksploatującą urządzenia elektroenergetyczne.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU – nie ustala się.
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
a) drogi - dojazd od ulicy 17 KD-D i 19 KDW; 

b) wymagania parkingowe - wg § 10 ust. 1 pkt 2;

c) zapewnić miejsca do gromadzenia odpadów w sposób selektywny;
d) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2.

10) STAWKA PROCENTOWA - 30%.
11) INNE ZAPISY- nie ustala się.

KARTA TERENU 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1904

	1)
	 NUMER TERENU
	– 06
	
	2)
	POWIERZCHNIA w ha
	- 0,59

	
	
	– 07
	
	
	
	- 1,29

	
	
	– 08
	
	
	
	- 1,36

	
	
	– 09
	
	
	
	- 1,50

	
	
	– 10
	
	
	
	- 1,20

	
	
	– 11
	
	
	
	- 0,63


3) PRZEZNACZENIE TERENÓW

ZL – LASY 
w obrębie poszczególnych terenów ustala się obszary dolesień, oznaczone na rysunku planu, o powierzchniach:
- na terenie 06 ZL – 0,09 ha,

- na terenie 07 ZL – 0,01 ha i 0,7 ha,

- na terenie 08 ZL – 0,05 ha, 0,2 ha i 0,24 ha,

- na terenie 09 ZL – 0,02 ha i 0,01 ha,

- na terenie 10 ZL – 0,07 ha,

- na terenie 11 ZL – 0,29 ha.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU

a) tereny 06 – 09 ZL w całości, a także część terenu 10 ZL położone są w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują przepisy określone w § 4 ust. 1 pkt 1.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY - nie ustala się.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) zakaz zabudowy, dopuszcza się obiekty małej architektury dla obsługi rekreacji oraz obiekty służące gospodarce leśnej.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI - nie ustala się.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) przez tereny 07 ZL, 08 ZL i 09 ZL przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują przepisy wg § 8 ust. 1 pkt 1;

b) część terenu (oznaczona na rysunku planu) stanowi teren potencjalnie narażony na osuwanie się mas ziemnych, obowiązują zasady określone w § 8 ust.1 pkt 3.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - nie ustala się. 

10) STAWKA PROCENTOWA – 0 %.
11) INNE ZAPISY 

a) istniejący tymczasowy dojazd do terenu 03 U, poprzez teren 10 ZL, od strony ulicy 18 KD-D jest przewidziany do likwidacji, może funkcjonować jedynie do czasu realizacji dojazdów docelowych.

KARTA TERENU 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1904

	1)
	 NUMER TERENU
	– 12
	
	2)
	POWIERZCHNIA w ha
	- 0,27


3) PRZEZNACZENIE TERENU

ZP – ZIELEŃ 

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU

a) teren położony jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują przepisy określone w § 4 ust. 1 pkt 1;

b) zakazuje się osuszania terenu.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY - nie ustala się.

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) zakaz zabudowy, dopuszcza się użytkowanie i zagospodarowanie rekreacyjne - obiekty małej architektury oraz niekubaturowe urządzenia rekreacyjne i sportowe;

b) zagospodarowanie należy podporządkować zachowaniu bioróżnorodności, ciągłości przestrzennej ekosystemów, ochronie wód, powierzchni ziemi oraz kształtowaniu harmonijnego krajobrazu,

c) przewidzieć ciąg pieszy o przebiegu orientacyjnie wskazanym na rysunku planu.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI - nie ustala się.

8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - nie ustala się.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ – nie ustala się.

10) STAWKA PROCENTOWA - 0 %.

11) INNE ZAPISY

a) do czasu realizacji dojazdu wewnętrznego do działek budowlanych w obrębie terenu 01 MN1,U dopuszcza się dojazd do działki nr 122/5 ciągiem pieszym wskazanym na rysunku planu. 

KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1904 

	1)
	 NUMER TERENU
	–13
	
	2)
	POWIERZCHNIA w ha
	- 0,19


3) PRZEZNACZENIE TERENÓW 

KD-X – parking 

4) Zasady ochrony Środowiska, przyrody i KRAJOBRAZU

a) część terenu położona jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują przepisy określone w § 4 ust. 1 pkt 1.

5) Zasady OCHRonY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY - nie ustala się.
6) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH – nie ustala się.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a) ustala się teren urządzeń elektroenergetycznych (stacja transformatorowa) oznaczony symbolem E, którego szczegółowa lokalizacja i wielkość mogą być zmienione w uzgodnieniu z instytucją eksploatującą urządzenia elektroenergetyczne;
b) dojazd - od ulicy 20 KDW;

c) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2.

8) STAWKA PROCENTOWA – 0 %.

9) INNE ZAPISY 
a) dopuszcza się korektę przebiegu drogi 20 KDW, pod warunkiem objęcia terenów 04 U, 13 KD-X i 20 KDW wspólnym projektem zagospodarowania terenu.

KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC

 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1904 

	1)
	 NUMER TERENU
	–14
	
	2)
	POWIERZCHNIA w ha
	- 2,61


3) PRZEZNACZENIE TERENU

KD-Z 1/2 (2/2) - ULICA ZBIORCZA

4) Zasady ochrony Środowiska, przyrody i KRAJOBRAZU

a) część terenu (zgodnie z rysunkiem planu) położona jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują przepisy określone w § 4 ust. 1;

b) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na sąsiednich terenach mieszkaniowo-usługowych obowiązują ustalenia wg § 8 ust. 1 pkt 2.
5) Zasady OCHRonY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY - nie ustala się.
6) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

a) 40,0 m i zgodnie z rysunkiem planu; w przekroju ulicy: 2 jezdnie po 7,0 m, pas rozdzielający o szer. do 6,0 m, obustronne chodniki i ścieżka rowerowa. 
7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ

a) zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2.

8) STAWKA PROCENTOWA – 0 %.

9) INNE ZAPISY

a) przewiduje się etapowanie realizacji drogi - w pierwszym etapie przekrój jednojezdniowy 1x2, o przebiegu uwzględniającym docelowo realizację drugiej jezdni i przekrój ulicy 2/2;
b) przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują przepisy wg § 8 ust. 1 pkt 1;

c) część terenu (oznaczona na rysunku planu) stanowi teren potencjalnie narażony na osuwanie się mas ziemnych, obowiązują zasady określone w § 8 ust.1 pkt 3;
d) w przekroju ulicy zapewnić miejsce na sieć ciepłowniczą.
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1904 

	1)
	 NUMER TERENU
	–15
	
	2)
	POWIERZCHNIA w ha
	- 0,35


3) PRZEZNACZENIE TERENU 

KD-L 1/2 ULICA LOKALNA

4) Zasady ochrony Środowiska, przyrody i KRAJOBRAZU

a) część terenu położona jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują przepisy określone w § 4 ust. 1 pkt 1.

5) Zasady OCHRonY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY - nie ustala się.
6) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

a) 15,0 m i zgodnie z rysunkiem planu.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ

a) zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2.

8) STAWKA PROCENTOWA – 0 %.

9) INNE ZAPISY
a) przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują przepisy wg § 8 ust. 1 pkt 1;

b) w przekroju ulicy 15 KD-L przewidzieć ścieżkę rowerową;

c) część terenu (oznaczona na rysunku planu) stanowi teren potencjalnie narażony na osuwanie się mas ziemnych, obowiązują zasady określone w § 8 ust.1 pkt 3.

KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1904 

	1)
	 NUMER TERENU
	–16
	
	2)
	POWIERZCHNIA w ha
	- 0,34

	
	
	–17
	
	
	
	- 0,60

	
	
	–18
	
	
	
	- 0,16


3) PRZEZNACZENIE TERENÓW 

KD-D 1/2 - ULICE DOJAZDOWE, 

4) Zasady ochrony Środowiska, przyrody i KRAJOBRAZU

a) tereny 16 KD-D i 17 KD-D oraz część terenu 18 KD-D położone są w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują przepisy określone w § 4 ust. 1 pkt 1.

5) Zasady OCHRonY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY - nie ustala się.
6) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

a) ulice 16 KD-D i 18 KD-D - 12,0 m, 17 KD-D – 10,0 m, 15,0 m i zgodnie z rysunkiem planu.

7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a)  zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2.

8) STAWKA PROCENTOWA – 0 %.

9) INNE ZAPISY

a) ulica 16 KD-D zakończona pętlą nawrotową bez powiązania z ulicą 14 KD-Z;
b) część terenu (oznaczona na rysunku planu) stanowi teren potencjalnie narażony na osuwanie się mas ziemnych, obowiązują zasady określone w § 8 ust.1 pkt 3.

KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1904 

	1)
	 NUMER TERENU
	–19
	
	2)
	POWIERZCHNIA w ha
	- 0,46

	
	
	–20
	
	
	
	- 0,17


3) PRZEZNACZENIE TERENÓW 

KDW – DROGI WEWNĘTRZNE 

4) Zasady ochrony Środowiska, przyrody i KRAJOBRAZU

a) część terenu położona jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują przepisy określone w § 4 ust. 1 pkt 1.

5) Zasady OCHRonY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY - nie ustala się.
6) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

a) 10,0 m i zgodnie z rysunkiem planu.
7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 
a)  zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2.

8) STAWKA PROCENTOWA – 0 %.

9) INNE ZAPISY

a) ulica 20 KDW zakończona pętlą nawrotową;
b) część terenu 19 KDW (oznaczona na rysunku planu) stanowi teren potencjalnie narażony na osuwanie się mas ziemnych, obowiązują zasady określone w § 8 ust.1 pkt 3;

c) dopuszcza się korektę przebiegu drogi 20 KDW, pod warunkiem objęcia terenów 04 U, 13 KD-X i 20 KDW wspólnym projektem zagospodarowania terenu.
§ 13

1. Integralną częścią uchwały jest część graficzna - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Na rysunku planu miejscowego zawarto następujące obowiązujące ustalenia planu miejscowego:

1) granice obszaru objętego planem miejscowym,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) oznaczenia identyfikacyjne określające przeznaczenie terenów w liniach rozgraniczających,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) minimalny zakres przestrzenny zamierzenia budowlanego,

6) główne ciągi piesze poza ulicami i wydzielonymi ciągami komunikacyjnymi,

7) główne ścieżki rowerowe,

8) tereny potencjalnie narażone na osuwanie się mas ziemnych,

9) rejon lokalizacji zbiorników retencyjnych,

10) obszar lokalizacji wyższej zabudowy,
11) rejon lokalizacji placu.

Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią informacje lub zalecenia i nie są ustaleniami planu.

§ 14

1. Rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, wyłożonego do publicznego wglądu, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 15

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdyni do:

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu jej oceny zgodności z przepisami prawnymi oraz w celu skierowania jej do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego;

2) umieszczenia niniejszej uchwały, wraz z częścią graficzną, na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni;

3) publikacji niniejszej uchwały, wraz z częścią graficzną, na stronie internetowej gminy.

§ 16

W granicach objętych niniejszym planem traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Głogowej i Walerianowej w Gdyni, zatwierdzony uchwałą Nr X/207/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 31 października 2003 r. nr 131, poz. 2902 ).
§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 15, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski
Załącznik nr 2 

do uchwały nr III/27/06 Rady Miasta Gdyni z 12 grudnia 2006 roku.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej, został wyłożony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w okresie od 6 lipca do 3 sierpnia 2006 r. W ustawowym terminie tj. do dnia 17 sierpnia 2006 r. wpłynęły dwie uwagi.

Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem nr 16047/06/IV/U z dn. 05 września 2006 r. rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu i nie uwzględnił ich.

2. Uwagi do ww. projektu planu wniesione przez: 
1) Jolantę Kalinowską - Radną Miasta Gdyni (pismem z dn. 07.08.2006 r.),

2) Jarosława Dziecielskiego (pismem z dn. 17.08.2006 r.),
odrzuca się w całości.
3. Rozstrzygnięcia uzasadnia się następująco:

1) Jolanta Kalinowska, mając na uwadze poprawę ekologicznych warunków życia mieszkańców oraz opracowanie ekofizjograficzne i „Prognozę oddziaływania na środowisko”, w których wymaga się zachowania dotychczasowego ukształtowania terenu, a rozwój nowego zagospodarowania nie może naruszać istniejących stosunków wodnych oraz zachowane powinny być enklawy roślinności łąkowej, torfowej i szuwarowej, a brzeżne części lasów w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych winny być przystosowane na potrzeby rekreacji codziennej, proponuje następujące rozwiązania:

a)  na terenie 11 ZL dopuścić obiekty małej architektury oraz niekubaturowe urządzenia sportowe, a także przeprowadzić ciąg pieszy na granicy planu od ul. Rdestowej do drogi 18 KD-D;
b)  projektowaną drogę dojazdową 18 KD-D poprowadzić wzdłuż granic otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego do granicy terenu 03 U, ewentualnie do granicy dolesienia, następnie do ul. Rdestowej;

c)  ulicę dojazdową 16 KD-D powiązać z ulicą 14 KD-Z, natomiast droga dojazdowa 15 KD-L jest zbędna;

d)  w celu zminimalizowania wzrostu zanieczyszczenia powietrza i natężenia hałasu w zespole zabudowy na terenie 01 MN1,U należy drogę wewnętrzną 19 KDW w jej północnym biegu przeprowadzić na granicy terenów 09 ZL i 05 U i przekształcić jej końcówkę w drogę dojazdową i parking;

e)  zlikwidować projektowaną drogę dojazdową 17 KD-D, która będzie przebiegała w odległości 6 m od zabudowań terenu 01 MN1,U. Ponadto planowana droga obejmuje obszar stawu, który od strony tzw. „giełdy” jest zasypywany (powoduje to przemieszczanie się zbiornika wodnego w kierunku użytku ekologicznego). Droga powinna przebiegać w odległości 100 m od użytku ekologicznego i roślinności objętych ochroną.

Ad 1a. Projekt planu dopuszcza dla terenów leśnych zagospodarowanie rekreacyjne, takie, jakie jest możliwe na terenach leśnych - obiekty małej architektury dla obsługi rekreacji. Pozwala to na wykorzystanie tych terenów na potrzeby rekreacji codziennej, urządzenie leśnych ścieżek spacerowych z miejscami wypoczynku (ławki, altany, zadaszenia), ścieżek zdrowia z urządzeniami do ćwiczeń, itp.

Urządzenia sportowe takie jak boiska, nie powinny być lokalizowane na terenie 11 ZL, ponieważ jedyne, niezadrzewione fragmenty tego terenu położone są w pobliżu ulicy Rdestowej, niekorzystnie dla funkcji rekreacyjnej i sportowej. Natomiast wycinanie lasu na potrzeby urządzeń sportowych byłoby sprzeczne z założeniem poprawy ekologicznych warunków życia mieszkańców. Urządzenia sportowe, powinny być lokalizowane na terenach przeznaczonych w planach pod zieleń i usługi sportu. Najbliższe z nich, położone są w bezpośrednim sąsiedztwie – w granicach obowiązującego mpzp rejonu ulic Głogowej i Walerianowej. 

Brak uzasadnienia dla wskazywania w projekcie planu ciągu pieszego na granicy planu od ul. Rdestowej do drogi 18 KD-D. Poszerzenie istniejącej tam wąskiej ścieżki pieszej wymagałoby wycinki drzew. Można się spodziewać większego ruchu pieszych wzdłuż ulicy 18 KD-D i jej przedłużenia w kierunku północnym - od strony przystanku autobusowego do dalej położonych terenów rekreacyjnych i sportowych.

Ad 1b. Przebieg ulicy dojazdowej 18 KD-D ustalony został po śladzie istniejącej drogi gruntowej biegnącej od ul. Rdestowej (przez teren użytku rolnego położonego pomiędzy dwoma kompleksami leśnymi), a dalej wzdłuż północnej granicy terenów mieszkaniowych, położonych przy ul. Rdestowej. Proponowane przesunięcie ulicy 18 KD-D w kierunku zachodnim niekorzystnie przybliżyłoby sąsiadujące ze sobą skrzyżowania ulicy Rdestowej z ulicami 18 KD-D oraz 19 KDW. 

Ad 1c. Projekt planu przewiduje powiązanie terenów istniejącej i projektowanej zabudowy, położonych po obu stronach projektowanej ulicy zbiorczej 14 KD-Z poprzez ulice 15 KD-L i 17 KD-D oraz jedno, pełne skrzyżowanie stanowiące najkorzystniejsze, najbezpieczniejsze rozwiązanie. Przebieg ulic 15 KD-L i 17 KD-D zaprojektowano wzdłuż istniejącej drogi gruntowej o kierunku wschód-zachód, nieznacznie go modyfikując dla zapewnienia właściwej geometrii skrzyżowania. Zaletą tego skrzyżowania jest utrzymanie w/w relacji, a także bezpieczna i zgodna z przepisami odległość od skrzyżowania ulic zbiorczych - 14 KD-Z z ul. Rdestową (zgodnie z warunkami technicznymi nie mniejsza niż 300 m). 

Ad 1d. Proponowany w projekcie planu układ komunikacyjny zaprojektowany został prawidłowo, z zachowaniem bezpiecznej odległości włączenia drogi wewnętrznej 19 KDW od skrzyżowania drogi 17 KD-D z drogą zbiorczą. 

Teren 01 MN1,U od lat sąsiaduje z terenem Targowiska Hurtowego. Z racji tego położenia, a także wobec projektowanych dogodnych rozwiązań komunikacyjnych dla tego rejonu (w tym bliskość drogi zbiorczej) należy spodziewać się dalszego rozwoju funkcji usługowej lub mieszkalno-usługowej, dla których sąsiedztwo drogi dojazdowej nie będzie uciążliwe. 

Ad 1e. Droga 17 KD-D jest niezbędna, stanowi dojazd do działek na terenie 01 MN1,U, terenów usług 03 U – 05 U, a także do terenów mieszkaniowych położonych na północny-wschód od obszaru objętego projektem planu. Ulica ta została zaprojektowana głównie po śladzie istniejącej drogi gruntowej. Realizacja drogi 17 KD-D nie zagrozi użytkowi ekologicznemu, który położony jest w odległości ok. 260 m od projektowanej ulicy. Zasypywany teren podmokły znajduje się poza granicami obszaru objętego planem, poza projektowaną ulicą 17 KD-D.

2) Jarosław Dziecielski, jako właściciel działki nr 1 KM 33 WK, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego sporządzanym planem wnosi o rozszerzenie obszaru planu. Biorąc pod uwagę, że przyjęte w projekcie planu rozstrzygnięcia planistyczne są rozbieżne z ustaleniami obowiązującego mpzp rejonu ulic Głogowej i Walerianowej, uważa za niezbędne rozszerzenie opracowania o cały zakres wpływu tych rozbieżności, w tym również o teren jednostki oznaczonej E3 Z1, Zj, ZP.

Obszar objęty projektem mpzp części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej częściowo pokrywa się z obszarem obowiązującego mpzp terenu w rejonie ulic Głogowej i Walerianowej w Gdyni i na tym fragmencie, w momencie wejścia w życie, zmieni ustalenia planu dotychczas obowiązującego. Nakładanie się zasięgu planów wynika ze zmiany przebiegu projektowanej ulicy zbiorczej.

Działka nr 1 KM 33 WK w całości położona jest poza granicami projektu mpzp rejonu ulicy Rdestowej – w granicach obowiązującego mpzp rejonu ulic Głogowej i Walerianowej. Ustalenia dla przedmiotowej działki pozostaną bez zmian – są spójne w zakresie powiązań funkcjonalno-przestrzennych z ustaleniami projektu planu.

Nie jest uzasadnione rozszerzenie obszaru objętego sporządzanym planem. Przywołany symbol jednostki E3 Z1, Zj, ZP – odnosi się do planu, który utracił moc z końcem 2003 r.
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski
Załącznik nr 3

do uchwały nr III/27/06 Rady Miasta Gdyni z 12 grudnia 2006 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania

1. Na obszarze opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

9) inwestycje w zakresie rozbudowy układu komunikacyjnego:

a) budowa ulicy zbiorczej „Nowej Wiczlińskiej” - 14 KD-Z 1/2 (2/2); 
b) budowa ulicy lokalnej 15 KD-L 1/2, ; 

c) przebudowa ulic dojazdowych: 16 KD-D 1/2 - 18 KD-D 1/2;
d) budowa parkingu – 13 KD-X;
10) inwestycje w zakresie rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej:

a) rozbudowa sieci wodociągowej; 
b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej; 

c) rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej,

3. Budowa i modernizacja ulic oraz poszczególnych elementów infrastruktury technicznej jest zadaniem własnym gminy i może być finansowana z budżetu Miasta Gdyni lub współfinansowana ze środków zewnętrznych.

4. Nie określa się szczegółowego harmonogramu realizacji wyżej wymienionych inwestycji.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski
UZASADNIENIE

Przedłożony do uchwalenia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ul. Rdestowej został sporządzony zgodnie z procedurą planistyczną wynikającą z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 17 ustawy, niniejsza uchwała stanowi zakończenie procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

· Rada Miasta Gdyni w dniu 23.03.2005 r. podjęła uchwałę nr XXIX/669/05 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej,

· projekt planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia w wymaganym zakresie,

· projekt planu wyłożony był do publicznego wglądu w dniach od 06.07.2006 r. do 03.08.2006 r., dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w dniu 31.07.2006 r. W ustawowym terminie wpłynęły 2 uwagi do wykładanego projektu planu. Prezydent Miasta Gdyni na posiedzeniu w dniu 05.09.2006 r. rozpatrzył wniesione uwagi - nie uwzględnił ich.

Ustalenia projektu planu są zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni (uchwała nr XIII/483/99 Rady Miasta Gdyni z 24.11.1999 r.), które przewiduje dla obszaru objętego planem:

· mieszkalnictwo – tereny, które mogą być przeznaczone pod zabudowę z przewagą mieszkalnictwa i usług (cały obszar objęty planem),
· szczególną strefę aktywności publicznej (północno-zachodnia część obszaru planu),
· inne tereny leśne (wschodnia i zachodnia część obszaru planu).
Studium przewiduje przebieg przez obszar planu nowej ulicy zbiorczej o przekroju 2/2 – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. 

Obszar planu (za wyjątkiem południowo-wschodniego krańca) położony jest na terenie oznaczonym w Studium jako otulina Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 

W związku z powyższym Prezydent Miasta Gdyni kieruje projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ul. Rdestowej do uchwalenia przez Radę Miasta Gdyni. 







14
14

