# DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

TEMAT:                      REMONT POSADZKI - PARKIET

WYMIANA  STOLARKI  OKIENNEJ

##### ADRES  OBIEKTU:   GDYNIA, UL.SŁOWACKIEGO 53

GIMNAZJUM NR 11

KODY WG CPV:

45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45421000-4 WYMIANA  STOLARKI  BUDOWLANEJ

45432000-4 KŁADZENIE PARKIETU

SPIS ZAWARTOŚCI:

- Ogólna charakterystyka robót budowlanych – Remont posadzki - parkiet

- Ogólna charakterystyka robót budowlanych – Wymiana stolarki okiennej

- Opis techniczny - okna

- Rysunek nr 1 – Rzut  holu

- Rysunek nr 2 – Widok okien

7.   Przedmiar robót budowlanych – Remont posadzki - parkiet

8.   Przedmiar robót budowlanych – Wymiana stolarki okiennej

- Urząd Miasta Gdyni Wydział Budynków

- 81-382 Gdynia

- Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

Sporządziła :          mgr inż. arch. Anna Walter

Sprawdziła :           mgr inż. Violetta Obuchowicz - Klose

Gdynia - marzec 2011

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wymiana posadzek w Gimnazjum nr 11

przy ul. Słowackiego 53 w Gdyni

Planowany remont wymaga wykonania następujących prac rozbiórkowych, remontowo - budowlanych:

Prace rozbiórkowe:

- rozebranie starego parkietu

- frezowanie mechaniczne podkładu betonowego - usunięcie subitu

- wywiezienie i utylizacja gruzu

Roboty wykończeniowe:

Wykonanie nowych warstw posadzek:

- wykonanie warstwy wyrównawczej gr. do 3cm,

- zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi,

- wykonanie warstwy samopoziomującej 1-3mm,

- ułożenie parkietu z deszczułek dębowych gat. I, o wym. 22x50x300mm, na własne pióro, w jodełkę, wraz z listwami przypodłogowymi i listwą aluminiową

- cyklinowanie parkietu,

- lakierowanie parkietu i listew 3 – krotnie, lakierem półmat do parkietów o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowania - do stosowania na powierzchni narażonych na intensywne użytkowanie, do budynków użyteczności publicznej

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH

wymiana stolarki okiennej

w Gimnazjum nr 11 przy ul. Słowackiego 53 w Gdyni

Planowany remont wymaga wykonania następujących prac rozbiórkowych, remontowo - budowlanych:

W zakresie wymiany stolarki okiennej

Prace rozbiórkowe:

- demontaż stolarki okiennej wraz z ościeżnicami

- demontaż istniejących parapetów zew.

- wywiezienie i utylizacja gruzu na odległość 17km

Roboty wykończeniowe:

- montaż stolarki okiennej z akcesoriami:

- hol Zuch: okna o wymiarach 1,95 x 1,90m  – 3 szt. + nawiewnik 3 szt.

- hol Jantar: okna o wymiarach 1,95 x 1,90m  – 3 szt. + nawiewnik 3 szt.

- hol główny: okna o wymiarach 1,95 x 1,90m  – 3 szt. + nawiewnik 3 szt.

- hol Syrena: okna o wymiarach 1,95x1,90m – 10 szt. + nawiewnik 10 szt.

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze białym o szerokości 25cm dł. 1.95m – 19 szt.

OPIS  TECHNICZNY

Dane techniczne okien:

- profil.........................................................................................(nazwa producenta), min. czterokomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego do materiałów niezapalnych, z usztywnieniem wkładką stalową, bezołowiowy i bezkadmowy szer. powyżej 7cm

- okucia.............................................. ………………………………………(typ, producent), uchylno – rozwierne,

- szyba zespolona float 4-16-4, (wymagany współczynnik  U = 1,0 W/m2 *K),

- współczynnik izolacyjności akustycznej okna  o min. Rw = 32 - 34 dB

- funkcja – skrzydła uchylno – rozwierne, rozwierne,

- nawiewniki okienne higrosterowane lub ciśnieniowe  19szt.,

typ ...................................................................................................................................

- kolor biały,

- blokada błędnego położenia klamki,

- parapety z blachy powlekanej w kolorze białym o szerokości 25cm

wg załączonego rysunku nr 2,

Oferent jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury stolarki okiennej będącej przedmiotem zamówienia. Wymiary w opisie technicznym podane zostały w przybliżeniu.

Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia zgodnie z zakresem wyszczególnionym w ogólnej charakterystyce robót budowlanych  z podaniem ceny jednostkowej z uwzględnieniem powyższych danych technicznych.

Do oferty należy dołączyć certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania tekstu aprobaty technicznej ITB oraz próbki profilu wyrobu i wypełnienia.

Zastosowany system profili winien uwzględniać normy obciążeń wiatrem, dopuszczalnych ugięć elementów okna, wytrzymałości kształtowników oraz spełniać warunki zachowania szczelności na przenikalność wody i prawidłową infiltrację powietrza.

Wypełniony opis techniczny okien należy dołączyć do oferty.