SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

/SST – 01/

GIMNAZJUM NR 11

UL. SŁOWACKIEGO 53, GDYNIA

Kod CPV  45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod CPV  45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV  45421000-4 WYMIANA  STOLARKI  BUDOWLANEJ

Kod CPV  45432000-4 KŁADZENIE PARKIETU

ROBOTY REMONTOWE  W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

WYMIANA POSADZKI - PARKIET

WYMIANA  STOLARKI  OKIENNEJ

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z wymianą parkietu na holu i wymianą stolarki okiennej w Gimnazjum nr 11 przy ul. Słowackiego 53 w Gdyni.

  - Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót  remontowych  przewidzianych w projekcie wymiany parkietu  i wymiany okien. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. Roboty remontowe obejmują wykonanie nowych warstw posadzek wraz z ułożeniem posadzki z deszczułek dębowych, wymianę stolarki okiennej z obróbką i montażem parapetów  zewnętrznych.

Specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych specyfikacją

Planowany remont wymaga wykonania następujących prac rozbiórkowych, remontowo - budowlanych:

    - W zakresie wymiany parkietu

Prace rozbiórkowe:

- rozebranie starego parkietu

- frezowanie mechaniczne podkładu betonowego -  usunięcie subitu

- wywiezienie i utylizacja gruzu

Roboty wykończeniowe:

Wykonanie nowych warstw posadzek:

- wykonanie warstwy wyrównawczej gr. do 3cm,

- zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi,

- wykonanie warstwy samopoziomującej 1-3mm,

- ułożenie parkietu z deszczułek dębowych gat. I, o wym. 22x50x300mm, na własne pióro, w jodełkę, wraz z listwami przypodłogowymi, progami i listwą aluminiową

- cyklinowanie parkietu,

- lakierowanie parkietu i listew 3 – krotnie, lakierem półmat do parkietów o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowania - do stosowania na powierzchniach narażonych na intensywne użytkowanie, do budynków użyteczności publicznej

1.3.2.  W zakresie wymiany stolarki okiennej

Prace rozbiórkowe:

- demontaż stolarki okiennej wraz z ościeżnicami

- demontaż istniejących parapetów zew.

- wywiezienie i utylizacja gruzu na odległość 17km

Roboty wykończeniowe:

- montaż stolarki okiennej z akcesoriami:

- hol Zuch: okna o wymiarach 1,95 x 1,90m  – 3 szt. + nawiewnik 3 szt.

- hol Jantar: okna o wymiarach 1,95 x 1,90m  – 3 szt. + nawiewnik 3 szt.

- hol główny: okna o wymiarach 1,95 x 1,90m  – 3 szt. + nawiewnik 3 szt.

- hol Syrena: okna o wymiarach 1,95x1,90m – 10 szt. + nawiewnik 10 szt.

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze białym o szerokości 25cm dł. 1.95m – 19 szt.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST (kod 45000000) „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Nadzoru.

  - Dokumentacją  jaką należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.0. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.0.

2.2. Deszczułki posadzkowe dębowe

Deszczułki posadzkowe (parkiet z drewna liściastego dębowego) – PN-EN 13647:2004

-  wymiar klepki  22x50x300 mm

-  dębowy kl. I

-  wilgotność 8%

-  twardość wg Brinella – 1,45 –1,75 Mpa

-  nasiąkliwość (po 24 h) – 1,5 %

-  ścieralność na aparacie Stuttgart – max 0,13mm

Listwy przypodłogowe przyścienne dębowe.

- klej – zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem, który nie powinien oddziaływać szkodliwie na podkład

- preparat gruntujący – preparat gruntujący podłoże powinien posiadać krótki czas wsiąkania i schnięcia oraz zapewniające odpowiednią przyczepność do zastosowanego kleju.

- Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

  - Lakier do parkietu – półmat

Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a zwłaszcza drewnianych parkietów, o wysokiej odporności na ścieranie, dający powłoki gładkie, cechujące się doskonałą odpornością na uszkodzenia mechaniczne (ścieranie się powłok podczas użytkowania), oraz wysoką odporność na czynniki takie jak  woda, alkohol, środki spożywcze i środki czystości. Lakier o bardzo dobrej twardości powłoki oraz szybkim schnięciu, musi spełniać warunki do stosowania na powierzchni narażonych na intensywne użytkowanie.

Podstawowe  właściwości:
Lepkość umowna wg kubka Ford 4mm –  18 - 30 s
Gęstość –  1,000 - 1,035 g/cm3
Zawartość substancji lotnych –  najwyżej  58,5 %

2.4.  Stolarka okienna

Stolarka okienna winna posiadać następujące dane techniczne okien:

- profil minimum czterokomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego do   materiałów niezapalnych, wewnątrz wzmocniony kształtownikiem stalowym,  bezołowiowy i bezkadmowy szerokości powyżej 7cm

- szyba zespolona float 4-16-4, (wymagany współczynnik  U = 1,0 W/m²*K)

- współczynnik izolacyjności akustycznej okna o min. Rw = 32-34 dB

- funkcja – skrzydła uchylno-rozwierne, rozwierne

- kolor biały

- blokada błędnego położenia klamki

- nawiewniki okienne higrosterowane lub ciśnieniowe

Do montażu okien należy użyć pianki poliuretanowej jednoskładnikowej i silikonu do uszczelniania stolarki od zewnątrz. Parapet zewnętrzny z blachy stalowej powlekanej szer. 0,25cm grubość min 0,55mm , w kolorze brązowym.

3.0.  SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.0.

3.2. Sprzęt do niezbędnego wykonania robót

Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych związanych z wykuciami w ścianie otworów drzwiowych, remontem posadzek, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, wymianą instalacji elektrycznej i wod.-kan. do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Nadzorem.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Nadzór zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.3. Sprzęt i narzędzia do wykonywania okładzin

Do wykonywania robót  okładzinowych należy stosować:

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.0.

  - Transport materiałów

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót budowlanych i remontowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Zarządzającego realizacją umowy.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.0.   WYKONANIE ROBÓT

#### Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.1.

5.2.  Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

### Ogólne zasady wykonywania robót :

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt oraz wykonać odpowiedni urządzenia do usuwania z budynku materiału z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. Prace rozbiórkowe posadzki należy prowadzić bardzo ostrożnie, skuwając wyłącznie płytki podłogowe, a w zależności od stanu technicznego, również podkład betonowy w niezbędnym zakresie. Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia, które są używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie.

Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na stropach, schodach itp. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować. Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynki.

Zależnie od warunków wszystkie rozbiórki w budynku można prowadzić ręcznie, przy użyciu młotów pneumatycznych.

5.3.     Rozbiórka stolarki okiennej

- rozbiórkę stolarki okiennej i parapetów należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi  prostych

- materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco

- dokładnie oczyścić ościeże, zaszpachlować  ewentualne ubytki i nierówności

- montaż ościeżnic:

  - wstępnie klinami zamocować ościeżnice bez skrzydeł okiennych, dokładnie

  - sprawdzić prawidłowość jej ustawienia w dwóch płaszczyznach, przy zachowaniu  zasady równych przekątnych, różnica nie może przekraczać 4mm

  - po ustawieniu okna, pomiędzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostać szczelina odpowiedniej wielkości, w otworze bez węgarka montować w taki sposób, aby szczelina   na górze miała szerokość 15-20mm, na dole 40mm, po bokach zaś mieściła się w granicach 10-15mm, przy otworze z węgarkiem większy luz, w granicach 15-20mm, wykonać w górnej  części ościeżnicy

  - ościeżnicę wbudować w otwór po zdjęciu skrzydeł okna

  - ościeżnice mocować blachami kotwiącymi lub kotwami rozprężnymi ze stali  nierdzewnej wg technologii producenta.

e. uszczelnienie pianką poliuretanową wykonywać ostrożnie, aby nie spowodowano wykrzywienia ościeżnic, tak aby puchnąć miała możliwość wydostawania się ze szczeliny na zewnątrz i tam tężała, po stężeniu, nadmiar pianki, który wypłynął obciąć nożem.

f.   wykończenie robót  należy uzgodnić z inwestorem.

  - Woda

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót powinno być takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Materiały powinny posiadać atesty określające w sposób jednoznaczny ich cechy.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- sposobu wymiany stolarki  drzwiowej i okiennej

- dokładności robót posadzkarskich

- dokładność wykonania okładzin ściennych i posadzkarskich

- ODBIORY ROBÓT

### Ogólne zasady i podstawa odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.0. Odbiór jakościowy robót remontowych i modernizacyjnych powinien być dokonywany wg tych samych zasad co i robót nowych, z tym że ze względu na bezpieczeństwo szczególna uwagę należy zwrócić na roboty rozbiórkowe, związane z koniecznością usunięcia części starych i zużytych elementów budynku oraz zastąpienia ich nowymi. Dlatego też w przypadkach, gdy remont  obejmuje  bardziej  odpowiedzialne elementy konstrukcyjne, powinna być uprzednio wykonana ekspertyza techniczna, na podstawie której zostaje opracowana dokumentacja projektowo -kosztorysowa dla robót remontowych danego obiektu. W dokumentacji tej powinna być wskazana kolejność i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych i zastępowania starych elementów nowymi.

Podstawę odbioru robót remontowych stanowią:

  - dokumentacja projektowa

  - protokół odbioru końcowego

  - dokumentacja powykonawcza

  - „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cześć l. Roboty ogólnobudowlane", opracowane przez ITB i wydane przez „Arkady" w 1989r.

  - normy państwowe i branżowe (PN i BN) oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania nowych materiałów i wyrobów (wydane przez ITB i IMBER)

  - wyniki badań jakości niektórych materiałów i wytrzymałości elementów przewidzianych do budowy.

Odbiory poszczególnych rodzajów robót dzielą się na: odbiory częściowe, tzw. odbiory zanikowe i odbiór końcowy. Odbiorowi częściowemu podlegają te części robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony po całkowitym zakończeniu robót.

Odbiór materiałów, wyrobów i elementów

Każda dostarczona na budowę partia materiałów, wyrobów lub elementów powinna być sprawdzona przez komórkę kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w zaświadczenie o jakości. Odbiorca może uznać, że zaświadczenie to jest wystarczające lub może dokonać dodatkowego odbioru, stosując badania zwykłe lub pełne. Badania pełne przeprowadza się, jeżeli dostarczone materiały, wyroby czy elementy nasuwają zastrzeżenia na podstawie oględzin lub wykonanych badań zwykłych, bądź są przeznaczone do budowli szczególnie odpowiedzialnych ze względu na ich pracę statyczną, warunki użytkowania lub wysokie wymagania estetyczne.

Jeżeli materiały, wyroby lub elementy nie są objęte normami polskimi lub branżowymi, wówczas powinny uzyskać świadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.

### 7.1.  Odbiór robót posadzkowych

Odbiór częściowy

W skład odbiorów częściowych podłóg wchodzą odbiory:

-  podłoża (na gruncie lub stropie)

-  warstw izolacyjnych (cieplnych, przeciwdźwiękowych, przeciwwilgociowych)

-  podkładu pod nawierzchnię podłogową

- wytrzymałości na ściskanie (na podstawie badań wytrzymałościowych próbek walcowych betonu lub zaprawy pobranej z zarobu)

-  zachowania poziomu lub spadku - równość podłoża

-  prawidłowości osadzenia w podłożu elementów instalacji (np. wpustów podłogowych)

-  rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych i ich wypełnienia.

Odbiór warstw izolacyjnych podkładu pod nawierzchnie polega na sprawdzeniu :

-  rodzaju, kolejności ułożenia i grubości warstw izolacji

- wytrzymałości podkładu na ściskanie i odporności na wgniatanie (w przypadku nawierzchni z tworzyw sztucznych)

-  grubości podkładu

- zachowania poziomu lub spadku oraz równości podkładu, prawidłowości osadzenia w  podkładzie elementów instalacji.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy podłóg polega na sprawdzeniu:

-  dokumentacji wykonawczej - protokołów badań materiałów warstw podłogowych,  protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, danych w dzienniku budowy dotyczących warunków przystąpienia do robót podłogowych

-  grubości nawierzchni

-  równości powierzchni

-  w pomieszczeniach mokrych - pochylenia powierzchni

-  wyglądu zewnętrznego

- szerokości i prostoliniowości spoin itp., prawidłowości rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych

- karencji do przekazania pomieszczeń do użytkowania w zależności od rodzaju użytego kleju do przyklejania nawierzchni podłogowej do podkładu, oczyszczenia i zmycia powierzchni podłogi.

Wymagania techniczne i szczegóły odbioru podają wymienione w pkt 4.3.1. „Warunki techniczne" (tom I, cześć 4, rozdz. 25).

Odbiór robót okładzinowych

Przy odbiorze robót okładzinowych należy sprawdzić na podstawie dziennika budowy lub protokołów odbioru podłoży pod okładziny (mury - w przypadku odbioru okładzin kamiennych, ceramicznych lub szklanych; tynki i szpachlówki. Szczegółowe warunki techniczne wykonania i odbioru robót podają wymienione w pkt 4.3.1. „Warunki techniczne" (tom I, część 4, rozdz. 26).

  - Odbiór robót stolarskich

Roboty wymiany stolarki drzwiowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny stolarka drzwiowa nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli to możliwe, należy poprawić nieprawidłowości i przedstawić ją ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości stolarki okiennej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych prac, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Protokół powinien zawierać:

-    ustalenia podjęte w trakcie prac komisji

-    ocenę wyników badań

-    wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia

-    stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wymiany stolarki okiennej i drzwiowej z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawową do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót      poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej stolarki okiennej z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

7.3.  Pokrywanie podłóg i ścian

7.3.1.  Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika Budowy.

7.3.2.  Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli to możliwe, należy poprawić  okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości  okładziny Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy.

Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

7.3.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych okładzinach.

8.0.  PODSTAWY PŁATNOŚCI

8.1.  Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.

Cena jednostkowa będzie obejmować :

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych) itp.,

- wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy (składowania odpadów  budowlanych, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych,

- wydatków  mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie  gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania zapłaty dodatkowej za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

9.0.   PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

  - Związane normatywy

- WTWO  Robót  budowlano – montażowych  Tom 1,2 – Budownictwo ogólne

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Projekt budowlany (architektura + instalacja sanitarna i elektryczna)

- Specyfikacje Techniczne

9.2.   Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN) w tym w szczególności NORMY :

- PN - 71/B - 10080  Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974 r.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy  odbiorze.

- BN - 80/6117 - 02  Farby emulsyjne nawierzchniowe.

- Instrukcje ITB 63/67 - Stosowanie farb do malowania wnętrz i elewacji budynku.

- PN - 87/B - 02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz  izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

- PN - 68/B - 10020  Roboty murowe z cegły.

- PN - 63/B - 06251  Roboty budowlane i żelbetowe.

- PN - 68/B - 06050  Roboty ziemne i budowlane.

- PN - 56/B - 06024  Wytyczne wykonania robót ziemnych.

- PN - 75/B - 10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych .

- PN - 85/B -  04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych.

- PN - 85/B - 04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych.

- PN - 88/B - 32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

- PN - B - 30020:1999  Wapno.

- PN - 79/B – 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN - B - 19701:1997  Cementy powszechnego użytku.

- PN - ISO – 9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

- PN - B - 13079:1997  Szkło budowlane. Szyby zespolone.

- BN - 75/7150 - 03  Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.

9.3.  Zalecane dokumenty:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja – 2004 rok.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Pokrywanie podłóg i ścian (kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja – 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom I część 4 wydawnictwo „ARKADY” – 1990 rok.

Wspólny Słownik Zamówień  CPV

Kody robót budowlanych i remontowych przewidziane w budynku Gimnazjum nr 11 zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.

45214200-2                Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych

związanych ze szkolnictwem

45400000-1                Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111300-1 		Roboty rozbiórkowe

45453000-7                Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3                Roboty instalacyjne elektryczne

45211310-5                Roboty budowlane w zakresie łazienek

45262500-6                Roboty murarskie i murowe

45410000-4		Tynkowanie

45430000-0		Pokrywanie podłóg i ścian

45421000-4                Roboty w zakresie stolarki budowlanej