# UCHWAŁA NR ......../........./05

Rady Miasta Gdyni

z dnia .................. 2005 r.

w sprawie: 	uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej.

Na podstawie art. 20 w związku z art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29, art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: z 2004 roku: Dz. U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miasta Gdyni, uchwala co następuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej, oznaczony nr ewidencyjnym 1406 obejmujący obszar o powierzchni 1,32 ha, którego granice przebiegają:

- od północnego zachodu - wzdłuż zabudowy przy ul. Skośnej i Nocznickiego,

- od wschodu - wzdłuż zabudowy przy ulicach Szczeblewskiego, Suchanka, Mokwy i Okrętowej,

- od południa - wzdłuż ul. Skośnej,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

- Ustala się podział obszaru objętego planem na 13 terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych symbolami dwucyfrowymi od 01 do 13 oraz ich przeznaczenie oznaczone literami lub literami i cyframi zgodnie z poniższą klasyfikacją.

### Tereny zabudowy mieszkaniowej

MN3 – Zabudowa jednorodzinna

### Dopuszcza się wszelkie formy zabudowy jednorodzinnej – budynki wolno stojące albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Dopuszcza się wydzielenie w budynkach nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

MW2 – Zabudowa wielorodzinna niska

### Tereny zabudowy wielorodzinnej realizowanej w budynkach do 4 kondygnacji nadziemnych. W parterach budynków usytuowanych wzdłuż ulic publicznych dopuszcza się lokalizację wydzielonych lokali użytkowych dla usług stanowiących uzupełnienie funkcji mieszkaniowej i nie zakłócających jej.

### Tereny zieleni

ZP  – Zieleń urządzona

### Tereny komunikacji

KD-D j/p 	Drogi i ulice dojazdowe

KDW		Drogi i ulice wewnętrzne

KDW-X	Ciągi piesze, pieszo-jezdne wewnętrzne

- Usługi niezakłócające funkcji mieszkaniowej – to usługi o nieuciążliwym charakterze, których prowadzenie nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska przewidzianych dla funkcji mieszkaniowej, a ponadto nie wywołuje innych zakłóceń funkcji mieszkaniowej takich jak: nadmierny ruch lub postój pojazdów utrudniający dostęp do budynków mieszkalnych, naruszanie przestrzeni półprywatnych (klatki schodowe, ogródki lub dziedzińce w części mieszkalnej) przez klientów usług, zakłócanie ciszy nocnej, wytwarzanie dużych ilości odpadów, których przechowywanie narusza estetykę środowiska mieszkalnego itp.

- Uściślenie warunków zagospodarowania oraz określenie dopuszczalnego sposobu kształtowania zabudowy, dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, zawarte są w kartach odpowiednich terenów w § 12 ust. 2.

- Zakres użytkowań dopuszczonych na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi ograniczony jest zapisami, określającymi funkcje wyłączone i adaptowane, zawartymi w karcie danego terenu w § 12 ust. 2.

§ 3

- Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla obszaru opracowania planu:

  - kształtowanie standardów użytkowania przestrzeni, zapewniających dobre warunki życia mieszkańców;

  - kształtowanie struktury przestrzennej z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania i struktury własności;

  - kształtowanie struktury przestrzennej w dostosowaniu do rzeźby terenu oraz walorów środowiska.

- Szczegółowe warunki ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, odnoszące się do poszczególnych terenów położonych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów w § 12 ust. 2.

§ 4

- Na obszarze opracowania planu nie występują żadne prawnie chronione formy ochrony przyrody. Obowiązują następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

  - ochrona walorów krajobrazowych i środowiska przyrodniczego poprzez określenie zasad ich ochrony i kształtowania, w tym ustalenia dopuszczalnych gabarytów nowej zabudowy.

- Szczegółowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, odnoszące się do poszczególnych terenów położonych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów w § 12 ust. 2.

§ 5

Na obszarze opracowania planu nie występują podlegające ochronie zabytki, obiekty dziedzictwa kulturowego lub dobra kultury współczesnej.

§ 6

- Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

  - przez fragment terenu przebiega publiczny ciąg pieszy wymagający pozostawienia jako ciąg pieszy ogólnodostępny w otoczeniu towarzyszącej zieleni.

- Na obszarze opracowania planu ustala się następujące zasady umieszczania szyldów oraz reklam na budynkach i reklam wolno stojących, odpowiadające przeznaczeniu poszczególnych terenów:

  - zasady ogólne:

    - kształt, wielkość i miejsce umieszczenia szyldu lub reklamy na budynku muszą być dostosowane do architektury budynku;

    - w przypadku, gdy ilość szyldów na budynku jest większa niż jeden, powinny być tej samej wielkości i winny być zgrupowane w miarę możliwości w jednym miejscu 
na elewacji; przy czym za szyld uważa się jednostronny, płaski znak zawierający wyłącznie logo firmowe lub informacje o nazwie firmy, rodzaju prowadzonej działalności, dacie założenia firmy;

    - konstrukcja szyldu nie może sięgać dalej niż na 0,12 m od lica budynku;

    - zewnętrzna krawędź konstrukcji reklamy nie może sięgać dalej niż 1,00 m od lica ściany budynku. W przypadku, gdy konstrukcja reklamy sięga dalej niż 0,12 m od lica ściany budynku, jej dolna krawędź nie może znajdować się na wysokości mniejszej niż 2,40 m nad poziomem terenu znajdującego się pod konstrukcją;

    - wyklucza się stosowanie oświetlenia pulsacyjnego wszelkich szyldów i reklam;

    - reklamy i znaki graficzne umieszczone na markizach, namiotach i parasolach nie będą uznawane za szyldy i reklamy pod warunkiem, że będą umieszczone płasko na ich powierzchni, nie będą świecić i nie będą wykraczać poza obrys ich powierzchni.

  - zasady szczegółowe:

    - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

      - nie dopuszcza się lokalizacji reklam z wyjątkiem szyldów o pow. do 0.6 m2 i reklam o pow. do 3,0 m2 związanych z miejscem prowadzonej działalności gospodarczej lub siedzibą firmy;

      - dopuszcza się zainstalowanie po jednym szyldzie i jednej reklamie na jedną firmę;

    - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

      - nie dopuszcza się lokalizacji reklam na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

    - tereny komunikacji:

      - nie dopuszcza się lokalizacji reklam na terenach komunikacji;

    - tereny zieleni:

      - nie dopuszcza się lokalizacji reklam na terenach zieleni.

- Pozostałe wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, odnoszące się do poszczególnych terenów położonych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów w § 12 ust. 2.

§ 7

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania dla poszczególnych terenów określono w kartach terenów w § 12 ust. 2.

§ 8

- Na obszarze opracowania planu nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów. Obowiązują następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu:

  - na obszarze planu występują tereny potencjalnie narażone na osuwanie się mas ziemnych, wszelkie inwestycje na tych terenach powinny być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia z uwzględnieniem stateczności skarp – zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku konieczności zabezpieczenia stabilności skarp, w projekcie budowlanym należy przewidzieć sposób ich zabezpieczenia.

- Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, jeżeli takie występują, określono w kartach terenów w § 12 ust. 2.

§ 9

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości położonych na obszarze opracowania planu określono w kartach poszczególnych terenów w § 12 ust. 2.

§ 10

- Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

  - układ komunikacyjny:

    - przebudowa fragmentu ul. Skośnej na odcinku objętym planem miejscowym;

    - przebudowa fragmentu ulul. Suchanka, Szczeblewskiego oraz Mokwy;

  - wskaźniki parkingowe do obliczenia wymaganej liczby miejsc postojowych:

    - budynki mieszkalne jednorodzinne:

      - min. 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,

lecz nie mniej niż 2 miejsca na 1 dom jednorodzinny;

    - budynki mieszkalne wielorodzinne:

      - min. 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie (w tym 30 % miejsc dostępnych dla odwiedzających);

    - obiekty usług:

      - min. 3 miejsca postojowego na 100 m2 powierzchni użytkowej,

lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden punkt usługowy.

- Zasady obsługi komunikacyjnej terenów określono w kartach terenów w § 12 ust. 2.

- Zasady obsługi oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

  - zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej;

  - odprowadzenie ścieków sanitarnych – do sieci kanalizacji sanitarnej;

  - odprowadzenie wód opadowych – z powierzchni utwardzonych dróg i placów do sieci kanalizacji deszczowej; z terenów zabudowy jednorodzinnej w maksymalnym stopniu na tereny zieleni w granicach własnych działek po sprawdzeniu możliwości gruntowo-wodnych i w sposób uniemożliwiający zalewanie sąsiednich działek, z zastrzeżeniem zakazu wprowadzania wód opadowych do ziemi na terenach potencjalnie narażonych na osuwanie się mas ziemnych, o których mowa w § 8 ust. 2;

  - elektroenergetyka – z sieci elektroenergetycznej;

  - zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;

  - zaopatrzenie w ciepło – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub indywidualnie z innych nieemisyjnych (kolektory słoneczne, pompy cieplne) lub niskoemisyjnych (wyklucza się paliwo stałe) źródeł ciepła;

  - telekomunikacja – z sieci telekomunikacyjnej; zakazuje się lokalizacji stacji bazowych (masztów i urządzeń nadawczych) telefonii komórkowej;

  - gospodarka odpadami – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku, zapewnić miejsca do zbierania odpadów w sposób selektywny (np. miejsca do ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów).

§ 11

Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów położonych na obszarze opracowania planu.

§ 12

- Wyjaśnienia pojęć użytych w „kartach terenów”:

  - Intensywność zabudowy – jest to wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych, wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków znajdujących się na danej działce budowlanej, do powierzchni działki budowlanej; przy czym za kondygnację nadziemną, do obliczeń intensywności zabudowy, należy przyjąć każdą kondygnację lub jej część, której poziom podłogi znajduje się w poziomie lub powyżej poziomu przylegającego, projektowanego lub urządzonego terenu.

  - Wysokość zabudowy – podana w karcie terenu służy do określenia dopuszczalnego, zewnętrznego, pionowego gabarytu projektowanych budynków:

    - wysokość wyrażona w metrach to pionowy wymiar budynku liczony od poziomu przylegającego, projektowanego lub urządzonego terenu do kalenicy, punktu zbiegu połaci dachowych bądź górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki;

    - wysokość wyrażona w liczbie kondygnacji to dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych projektowanych budynków, przy czym przez poddasze użytkowe rozumie się kondygnację w dachu stromym z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;

    - wysokość zabudowy może być limitowana wysokością bezwzględną w metrach n.p.m.

  - Linie zabudowy określone planem nie dotyczą okapów i gzymsów wysuniętych nie więcej niż 0,5 m oraz balkonów i loggii wysuniętych nie więcej niż 1,0 m.

  - Powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz woda powierzchniowa na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2.

  - Powierzchnia zabudowy dopuszczona na danej działce budowlanej określona jest wielkością wyrażoną w metrach kwadratowych bądź wskaźnikiem wyrażającym stosunek powierzchni zabudowy, wszystkich budynków znajdujących się na danej działce budowlanej, do powierzchni działki budowlanej.

  - Wymagania parkingowe – to wymagana minimalna liczba miejsc postojowych (obliczona według podanych wskaźników parkingowych), którą należy zapewnić na terenie działki budowlanej lub w inny, określony w karcie terenu sposób.

  - Stawka procentowa – jednorazowa opłata wnoszona na rzecz gminy, określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Karty terenów:

##### KARTA TERENU

##### DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1406

  - NUMER TERENU		01				2)  POWIERZCHNIA	0,45 ha

  - PRZEZNACZENIE TERENU

MW2 – ZABUDOWA WIELORODZINNA NISKA

  - ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU

    - pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

  - ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY - nie ustala się.

  - ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

    - intensywność zabudowy – do 1,1;

    - gabaryty zabudowy:

      - wysokość zabudowy – do 3 kondygnacji nadziemnych z zastrzeżeniem zachowania korytarzy widokowych – w obszarach A i B wskazanych na rysunku planu;

      - na fragmentach zabudowy w obszarze D dopuszcza się wysokość zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych, pod warunkiem cofnięcia 4-tej kondygnacji w stosunku do obrysu 3-ciej kondygnacji wg następujących zasad:

      - na 80% obrysu – min. 1,0 m;

      - na 10% obrysu  - min. 60, 0 cm;

      - na pozostałych 10% obrysu – nie ustala się.

Z zastrzeżeniem, że wynikowa wysokość zabudowy nie może być wyższa niż 80,8 m n.p.m. tzn. nie wyższa niż 9,3 m od poziomu sąsiadujących ulul. Suchanka, Mokwy i Okrętowej;

      - wysokość zabudowy nie może być wyższa:

      - dla obszaru A niż 71,8 m n.p.m.,

      - dla obszaru B niż 74,8 m n.p.m.,

      - dla obszaru C niż 77,8 m n.p.m.,

      - szerokość elewacji bocznej – nie ustala się;

    - rodzaj dachu: dachy płaskie lub dachy strome o nachyleniu połaci 30-45º;

    - nieprzekraczalne linie zabudowy: min. 4,0 m od wschodniej granicy terenu oraz zgodnie z rysunkiem planu, linie nie dotyczą śmietników i małych obiektów infrastruktury technicznej, schodów zewnętrznych, wiatrołapów, balkonów i garażu podziemnego;

    - powierzchnia zabudowy – do 0,4 (do 0,5 z uwzględnieniem kondygnacji podziemnych) powierzchni działki budowlanej;

    - powierzchnia biologicznie czynna – min. 25 % powierzchni działki budowlanej;

    - ogrodzenia posesji winny mieć ten sam charakter i wysokość; dopuszcza się stosowanie ogrodzeń pełnych do wysokości 1,0 m;

    - dopuszcza się możliwość korekty przebiegu linii rozgraniczającej pomiędzy terenami 01 MW2 i 02 MN3 oraz 01 MW2 i 03 MN3, w dostosowaniu do projektu zagospodarowania terenu, przesunięcie do 1,5 m w stosunku do rysunku planu;

    - w celu zmniejszenia uciążliwości projektowanej drogi wewnętrznej należy odsunąć ją od granicy terenu istniejącej zabudowy jednorodzinnej przy ul. Nocznickiego wprowadzając pas zieleni izolacyjnej o szerokości min. 1,5 m np. w formie żywopłotu.

  - WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

    - nie ustala się.

  - SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

    - teren 01 MW2 stanowi teren potencjalnie narażony na osuwanie się mas ziemnych, obowiązują zasady określone w  § 8 ust. 1 pkt 1.

  - ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ

    - drogi – dojazd poprzez drogę wewnętrzną 12 KDW-X;

    - wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 3;

    - pozostałe elementy obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 3.

  - STAWKA PROCENTOWA – 30 %

  - INNE ZAPISY

    - lokalizacja szyldów oraz reklam wg § 6.

##### KARTA TERENU

##### DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1406

1) 	NUMER TERENU		02				2)  POWIERZCHNIA	0,33 ha

03							0,13 ha

  - PRZEZNACZENIE TERENU

MN3 – zabudowa jednorodzinna

  - ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU

    - pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

  - ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.

  - ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

    - intensywność zabudowy – do 1,0;

    - gabaryty zabudowy:

      - wysokość zabudowy – do 10,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, z zastrzeżeniem, że wynikowa wysokość zabudowy nie może być wyższa niż 71,8 m n.p.m., a na obszarze B oznaczonym na rysunku planu nie może być wyższa niż 74,8 m n.p.m.;

      - szerokość elewacji bocznej – do 16,0 m;

    - rodzaj dachu – dachy płaskie lub dachy strome o nachyleniu połaci 30-45º;

    - nieprzekraczalne linie zabudowy – 5,0 m od ulicy Skośnej, 4,0 m od ulicy wewnętrznej 12 KDW-X oraz zgodnie z rysunkiem planu, linie nie dotyczą śmietników i małych obiektów infrastruktury technicznej, schodów zewnętrznych i balkonów. Dopuszcza się przekroczenie wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy na ścianach szczytowych zabudowy szeregowej pod warunkiem, że szerokość wykuszu nie przekracza 35% długości ściany szczytowej;

    - powierzchnia zabudowy – do 0,45 powierzchni działki budowlanej;

    - powierzchnia biologicznie czynna – min. 25 % powierzchni działki budowlanej;

    - ogrodzenia posesji winny mieć ten sam charakter i wysokość; dopuszcza się stosowanie ogrodzeń pełnych do wysokości 1,0 m;

    - dopuszcza się możliwość korekty przebiegu linii rozgraniczającej pomiędzy terenami 01 MW2 i 02 MN3 oraz 01 MW2 i 03 MN3, w dostosowaniu do projektu zagospodarowania terenu, przesunięcie do 1,5 m w stosunku do rysunku planu.

Dopuszcza się odniesienie wymaganych w pkt. 6 wskaźników nie do poszczególnych działek budowlanych, ale do całości obszaru 02 MN3 i 03 MN3 w przypadku objęcia ich jednym przedsięwzięciem inwestycyjnym (jednym projektem, pozwoleniem na budowę i realizacją całej projektowanej zabudowy).

  - WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

  - ustala się minimalne powierzchnie i minimalne szerokości frontu działek budowlanych:

  - dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej - 450 m2 i 18,0 m,

  - dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej 	  - 350 m2 i 12,0 m,

  - dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej 	  - 250 m2 i 7,2 m.

Dopuszcza się odstępstwo od przyjętych wyżej min. powierzchni działek w przypadku realizacji zespołu zabudowy jako jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

  - SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

  - tereny 02 MN3 i 03 MN3 stanowi tereny potencjalnie narażone na osuwanie się mas ziemnych, obowiązują zasady określone w  § 8 ust. 1 pkt 1.

  - ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ

  - drogi - dojazd od ul. Skośnej lub poprzez drogę wewnętrzną 12 KDW;

  - wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 3;

  - pozostałe elementy obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 3.

  - STAWKA PROCENTOWA – 0 %.

  - INNE ZAPISY

  - lokalizacja szyldów oraz reklam wg § 6.

##### KARTA TERENU

##### DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1406

  - NUMER TERENU		04				2)  POWIERZCHNIA  	0,04 ha

05							0,02 ha

  - PRZEZNACZENIE TERENU

MN3 – zabudowa jednorodzinna

  - ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU

  - pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

  - ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY - nie ustala się.

  - ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - intensywność zabudowy – do 0,5;

  - dopuszczalne gabaryty zabudowy:

      - wysokość zabudowy – do 9,0 m, nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna + 1 kondygnacja w poddaszu użytkowym;

      - szerokość elewacji frontowej – do 15,0 m;

      - szerokość elewacji bocznej – do 15,0 m;

  - rodzaj dachu – dachy strome o nachyleniu połaci 30-45º; pokrycie dachówką lub blachodachówką w kolorze czerwonym;

  - nieprzekraczalne linie zabudowy – 4,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 10 KD-D oraz zgodnie z rysunkiem planu, linie nie dotyczą śmietników i małych obiektów infrastruktury technicznej;

  - powierzchnia zabudowy – do 0,35 powierzchni działki budowlanej;

  - powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki budowlanej;

  - ogrodzenia posesji winny mieć ten sam charakter i wysokość; dopuszcza się stosowanie ogrodzeń pełnych do wysokości 1,0 m.

  - WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

  - nie ustala się.

  - SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

  - nie ustala się.

  - ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ

  - drogi – dojazd od ulica 10 KD-D;

  - wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 3;

  - pozostałe elementy obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 3.

  - STAWKA PROCENTOWA – 0 %.

  - INNE ZAPISY

    - lokalizacja szyldów oraz reklam wg § 6.

##### KARTA TERENU

##### DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1406

  - NUMER TERENU		06				2)  POWIERZCHNIA	0,04 ha

07							0,05 ha

  - PRZEZNACZENIE TERENU

ZP - ZIELEŃ URZĄDZONA

  - ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU – ustala się.

  - ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.

  - ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - zakaz zabudowy, za wyjątkiem niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej.

  - przewidzieć ciągi pieszy zgodnie z przebiegami orientacyjnie wskazanymi na rysunku planu.

  - WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się.

  - SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

  - teren 06 ZP stanowi teren potencjalnie narażony na osuwanie się mas ziemnych, obowiązują zasady określone w  § 8 ust. 1 pkt 1.

  - ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – nie ustala się.

  - STAWKA PROCENTOWA – 0 %.

  - INNE ZAPISY

  - lokalizacja szyldów oraz reklam wg § 6.

##### KARTA TERENU

##### DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1406

  - NUMER TERENU		08				2)  POWIERZCHNIA	0,03 ha

09							0,01 ha

10							0,04 ha

11							0,02 ha

  - PRZEZNACZENIE TERENU

KD-D 1/2 - ULIC DOJAZDOWYCH (fragmenty ulic w granicach obszaru objętego planem)

  - ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU – nie ustala się.

  - ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.

  - SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

  - zgodnie z rysunkiem planu.

  - ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ

  - odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej na warunkach uzgodnionych z jej gestorem;

  - pozostałe elementy obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 3.

  - STAWKA PROCENTOWA – 0 %.

  - INNE ZAPISY

  - na fragmencie terenu 08 KD-D 1/2 od strony planowanej zabudowy wielorodzinnej (teren 01 MW2) należy wprowadzić pas zieleni izolacyjnej o szerokości min. 1,5 m np. w formie żywopłotu;

  - teren 09 KD-D stanowi teren potencjalnie narażony na osuwanie się mas ziemnych, obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1;

  - lokalizacja szyldów oraz reklam wg § 6.

##### KARTA TERENU

##### DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1406

  - NUMER TERENU		12				2)  POWIERZCHNIA	0,13 ha

  - PRZEZNACZENIE TERENU

KDW - DROGA WEWNĘTRZNA

  - ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU – nie ustala się.

  - ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.

  - SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

  - droga wewnętrzna z jezdnią o szerokości 4,5 m i chodnikiem lub urządzona w formie ciągu pieszo-jezdnego o szerokości min. 5,0 m; linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza się korektę linii rozgraniczających pod warunkiem zachowania min. szerokości 8,0 m.

  - ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ

  - elementy obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 3.

  - STAWKA PROCENTOWA – 0%.

  - INNE ZAPISY

  - w celu zmniejszenia uciążliwości projektowanej drogi wewnętrznej należy odsunąć ją od granicy terenu istniejącej zabudowy jednorodzinnej przy ul. Nocznickiego wprowadzając pas zieleni izolacyjnej o szerokości min. 1,5 m np. w formie żywopłotu;

  - ochronie podlegają wartościowe zadrzewienia;

  - teren 12 KDW stanowi teren potencjalnie narażony na osuwanie się mas ziemnych, obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1;

  - lokalizacja szyldów oraz reklam wg § 6.

##### KARTA TERENU

##### DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1406

  - NUMER TERENU		13				2)  POWIERZCHNIA	0,03 ha

  - PRZEZNACZENIE TERENU

KDW-X - CIĄG PIESZY

  - ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU – nie ustala się.

  - ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.

  - SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

  - min. 6,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu.

  - ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ

  - elementy obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 3.

  - STAWKA PROCENTOWA – 0 %.

  - INNE ZAPISY

  - dopuszcza się możliwość przejazdu wyłącznie w sytuacjach awaryjnych;

  - teren 13 KDW-X stanowi teren potencjalnie narażony na osuwanie się mas ziemnych, obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1;

  - lokalizacja szyldów oraz reklam wg § 6.

§ 13

- Integralną częścią uchwały jest część graficzna – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej, w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

- Na rysunku planu miejscowego zawarto następujące obowiązujące ustalenia planu miejscowego:

  - granicę obszaru objętego planem miejscowym,

  - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

  - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, które mogą zostać skorygowane na zasadach określonych w części tekstowej planu,

  - oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenów w liniach rozgraniczających,

  - nieprzekraczalne linie zabudowy,

  - obszary o odmiennym ustaleniu w zakresie dopuszczonej bezwzględnej wysokości zabudowy,

  - główne ciągi piesze poza ulicami i wydzielonymi ciągami komunikacyjnymi.

Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią informacje lub zalecenia i nie są ustaleniami planu miejscowego.

§ 14

- Rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, wyłożonym do publicznego wglądu, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

- Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 15

- Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdyni do:

  - przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny jej zgodności z przepisami prawnymi oraz w celu skierowania niniejszej uchwały do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,

  - umieszczenia niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni,

  - publikacji niniejszej uchwały, wraz z częścią graficzną, na stronie internetowej gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem § 15, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

dr inż. Stanisław Szwabski