 UCHWAŁA NR ii/14/2002

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 27 LISTOPADA 2002 R

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni tzw. osiedle "Kaczy Dół" 

Na podstawie art.26 w związku z art. 7, art.8 ust.1-3, art. 9, art. 10, art. 11, art.18 ust. 1 i 2 oraz art.28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, zm.: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r., Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni tzw. osiedle "Kaczy Dół", oznaczony numerem 0301 obejmujący obszar ograniczony: ul. Unruga, ul. Frezerów, granicą terenów zieleni w rejonie ulicy Piekarskiej i Cechowej, granicą zabudowy mieszkaniowej przy ul.Ciesielskiej, ul. Cechową i granicą zabudowy mieszkaniowej przy ul. Robotniczej.

§ 2
Zakres ustaleń:
· przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

· linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, 

· tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny, 

· zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury

· lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy, 

· zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane, 

· szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych, 

· tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.

Uwaga! Dla całego obszaru w granicach planu wprowadza się obowiązek uzgodnienia projektów budowlanych z Marynarką Wojenną.

§ 3
Ustalenia dla stref – terenów przeznaczonych na poszczególne funkcje
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1) Ustalenia ogólne: 


a) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych, w tym m.in. rekreacji i sportu

b) dopuszcza się lokalizację garaży, budynków gospodarczych i usługowych w granicach działki budowlanej towarzyszących funkcji mieszkaniowej:

· w formie rozbudowy budynku mieszkalnego lub na styku z zabudową działki sąsiedniej o tym samym charakterze, 

· w formie wolnostojącej na działkach o pow. nie mniej niż 500 m2, 

c) dopuszcza się lokalizację urządzeń elektroenergetycznych (stacji transformatorowych) na wydzielonej działce oraz liniowych obiektów infrastruktury technicznej.

2) Nieprzekraczalne linie zabudowy:

· od ulicy KZ – min. 6,0 m od linii rozgraniczającej,

· od ulicy KL (Cechowa) – min. 4,0 m od linii rozgraniczającej, zalecane – 5,0 m, 

· od ulic KD - min. 4,0 m od linii rozgraniczającej, zalecane – 5,0 m,

· od ciągów pieszo-jezdnych KX – min. 4,0 m od linii rozgraniczającej, z wyjątkiem ciągu o symbolu 030KX - zgodnie z prawem budowlanym jak dla granicy z działką budowlaną,

· nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej - 50,0 m od cmentarza – dotyczy budynków mieszkalnych, obiektów żywienia, produkcji i składów żywności; dopuszcza się przekroczenie tej linii budynkiem mieszkalnym pod warunkiem uzgodnienia lokalizacji z Państwową Inspekcją Sanitarną.

3) Ustalenia dotyczące brył budynków:

a) mieszkalnych i usługowych

· dopuszczalna wysokość – 12,0 m,

· kąt nachylenia dachów dostosować do sąsiadującej architektury i ukształtowania terenu; szczegółowe ustalenia w § 5,

b) gospodarczych i garaży - wysokość do 7,0 m, gabaryty i kąt nachylenia dachów dostosować do sąsiadującej architektury i ukształtowania terenu.
4) Ustalenia urbanistyczne związane z usytuowaniem budynku na działce.

      Wprowadza się następujące pojęcia:

· % pokrycia działki zabudową - wyraża stosunek powierzchni zabudowanej do powierzchni działki w procentach,

· intensywność zabudowy - wyraża stosunek powierzchni ogólnej budynków do powierzchni działki,

a - szerokość działki budowlanej,

b - długość działki budowlanej,

c - odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczającej ulicy,

a) zabudowa jednorodzinna wolnostojąca: 

· min. powierzchnia działki - 350 m2
· a min. ≥ 16 m = (2 × 4 + 8)

· b min. ≥ (c + 12 m) = c + 8 + 4 

· max. % pokrycia działki zabudową - 25 %

· max. intensywność zabudowy - 0,5

b) zabudowa jednorodzinna jednostronnie granicząca z sąsiednią działką budowlaną:

· a min. ≥ 11 m = (3 + 8)

· b min. ≥ c + 12 m  

· max. % pokrycia działki zabudową - 30%

· max. intensywność zabudowy - 0,7

c) zabudowa jednorodzinna szeregowa (dwustronnie granicząca z sąsiednimi działkami):

· a ≥ 6 m,

· max. % pokrycia działki zabudową - 40%,

· max. intensywność zabudowy – 1,0, 

· wymagany wspólny projekt zagospodarowania terenu dla działek zabudowy szeregowej.
5) Ochrona środowiska przyrodniczego:

· w celu przeciwdziałania procesom erozyjnym i degradacji gleby należy wprowadzić zieleń o charakterze ochronnym na skarpach i terenach o dużych spadkach, a w uzasadnionych przypadkach zastosować mury oporowe;

· nawierzchnie utwardzone w obrębie działek budowlanych powinny być przepuszczalne;

· zaleca się przeznaczać jak największą powierzchnię działek pod zieleń (ogrody przydomowe, trawniki) 

· w projektach budowlanych budynków mieszkalnych i pomieszczeń socjalnych uwzględnić podwyższoną izolacyjność akustyczną.

U/MSW - tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej
1) Ustalenia ogólne: 

Preferencje dla lokalizacji usług w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

· uciążliwość usług ograniczyć do granic działki, poziom hałasu na granicy działki dopuszczalny normatywny,

· dopuszcza się lokalizację garaży i budynków gospodarczych w granicach działki budowlanej jako towarzyszących funkcji usługowo-mieszkaniowej.

2) Nieprzekraczalne linie zabudowy:

· od ulicy KZ (Unruga) – min. 6,0 m od linii rozgraniczającej,

· od ulicy KL (Cechowa) – min. 4,0 m od linii rozgraniczających, zalecana 5,0 m,

· od ulic KD – min. 4,0 m od linii rozgraniczającej, zalecana – 5,0 m,

· od ciągów pieszo-jezdnych KX – min. 4,0 m od linii rozgraniczającej. 

3) Ustalenia dotyczące brył budynków:

a) usługowo-mieszkalnych, 

· wysokość do 15,0 m; zalecana minimalna wysokość zabudowy 2 kondygnacje,

b) gospodarczych i garaży, 

· dla obiektów wolnostojących i dobudowanych wysokość do 7,0 m, pozostałe gabaryty i kąt nachylenia dachów dostosowane do sąsiadującej architektury.

4) Ustalenia urbanistyczne związane z usytuowaniem na działce i wielkością budynków:

· max % pokrycia działki zabudową - 50%,

· max intensywność zabudowy - 1,4.

5) Ochrona środowiska przyrodniczego:

· w pierzei ul. Unruga należy zastosować zabezpieczenia przed hałasem i wibracjami,

· zaleca się przeznaczać jak największą powierzchnię działek pod zieleń (ogrody przydomowe, trawniki),

· w obrębie działek budowlanych stosować nawierzchnie utwardzone przepuszczalne,

· w projektach budowlanych budynków mieszkalnych i pomieszczeń socjalnych uwzględnić podwyższoną izolacyjność akustyczną.
U, UO, UŁ, U/MN - tereny zabudowy usługowej, handlu, gastronomii, rzemiosła, kultury, oświaty, łączności i usług z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

1) Ustalenia ogólne: 


· uciążliwość usług ograniczyć do granicy działki, 

· funkcja mieszkaniowa związana z prowadzoną działalnością usługową,

· lokalizacja budynków gospodarczych i garaży jako towarzyszących funkcji usługowej.

2) Nieprzekraczalne linie zabudowy:

· od ulic KL –  min.4,0 m od linii rozgraniczającej, zalecane – 5,0 m,

· od ulic KD – min.4,0 m od linii rozgraniczającej, zalecane – 5,0 m,

· od ciągów KX – min.4,0 m od linii rozgraniczającej, zalecane – 5,0 m.
3) Ustalenia dotyczące bryły budynków:

a) usługowych - wysokość zabudowy do 12,0 m,

b) gospodarczych i garaży: 

· wysokość do 7,0 m, kształt i wielkość dostosowana do sąsiadującej architektury.

4) Ustalenia urbanistyczne 

a) dla strefy U,U/MN,UŁ: 

· max % pokrycia działki zabudową 50%, 

· max intensywność zabudowy 0,75,

b) dla strefy UO: 

· max % pokrycia działki zabudową 15%, 

· max intensywność zabudowy 0,30.

5) Ochrona środowiska przyrodniczego:

· zaleca się przeznaczać jak największą powierzchnię działek pod zieleń (ogrody, trawniki),

· stosować nawierzchnie utwardzone przepuszczalne,

· wskazana wymiana drzewostanu - likwidacja topoli i wprowadzenia drzew zgodnych z typem siedliska,

· w projektach budowlanych budynków mieszkalnych i pomieszczeń socjalnych uwzględnić podwyższoną izolacyjność akustyczną.

US - tereny usług sportu i rekreacji, ogólnodostępne
a) zakaz lokalizacji budynków,

b) konieczność zagospodarowania zielenią o charakterze ochronnym oraz uwzględnienia dużych spadków terenu w projektach budowlanych pod kątem ochrony gleby przed erozją.

ZP - tereny zieleni urządzonej i skwerów 

a) zakaz lokalizacji budynków,

b) konieczność zastosowania zieleni ochronnej na skarpach i terenach o dużych spadkach,

c) obowiązek zachowania zgodności pomiędzy wprowadzanymi zadrzewieniami i zakrzewieniami a siedliskiem. 

EE - tereny urządzeń elektroenergetycznych (stacje transformatorowe).

· nieprzekraczalna linia zabudowy dla projektowanych stacji transformatorowych - 6 m od krawędzi jezdni ulicy.

Zasady obsługi komunikacyjnej.

a) elementem układu podstawowego na terenie opracowania jest ulica Unruga, o przekroju docelowym jezdni 2 × 7,0 m z pasem rozdzielczym; układ obsługujący osiedla tworzą ulice lokalne Cechowa i Białowieska z przystankiem autobusowym na ul. Białowieskiej oraz sieć ulic i ciągów pieszo-jezdnych, dojazdowych,

b) zasady obsługi parkingowej:

· stanowiska postojowe samochodów dla potrzeb mieszkańców - na terenie własnych działek przy zastosowaniu wskaźnika potrzeb parkingowych:

· stanowisko postojowe /1 mieszkanie,

· stanowiska postojowe samochodów dla potrzeb usług przy zastosowaniu wskaźników: 

· 20 stanowisk postojowych / 1000 m2 pow. użytkowej usług, 

· 20 stanowisk postojowych / 100 zatrudnionych.
§ 4

Ustalenia planu dla stref od obiektów uciążliwych wydzielonych oznaczeniem strefy ochronnej i określonych symbolami:

S1 - strefa bezpieczeństwa od linii energetycznej 110 V obejmująca obszar do 15 m od skrajnego przewodu.

1) Ustalenia związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego:

· zakaz lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w obszarze występowania pola elektromagnetycznego o wartości przekraczającej 1 kV/m (przyjmuje się do czasu wykonania oceny oddziaływania na środowisko odległość do 14,5 m od przewodu),

· ustalenia dopuszczalnej wysokości obiektów budowlanych pod i w strefie zbliżeń do linii 110 kV wymaga uzyskania informacji technicznej dotyczącej w/w linii i rzeczywistych stref bezpieczeństwa u gestora sieci.

2) Ustalenia związane z bezpieczeństwem funkcjonowania linii

· wszelkie lokalizacje w strefie do 15 m od skrajnego przewodu linii 110 kV (w rzucie) wymagają uzgodnienia projektu technicznego i technologii wykonania oraz instrukcji montażu i prowadzenia robót budowlanych z gestorem sieci;

· zakaz stosowania nasadzeń zieleni wysokiej.

S2 - Strefa ochronna od istniejącego cmentarza obejmująca obszar w odległości do 50 m od jego granic:

· wyklucza się lokalizację zakładów żywienia, produkcji i składów żywności,

· dopuszcza się, jako tymczasowy sposób użytkowania, istniejącą funkcję mieszkaniową, 

· dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych pod warunkiem uzgodnienia lokalizacji z Państwową Inspekcją Sanitarną.

§ 5

Ustalenia szczegółowe dla obszarów oznaczonych numerami i wydzielonych liniami rozgraniczającymi.

1) Tereny zabudowy jednorodzinnej, usługowo-mieszkaniowej, usługowej, urządzeń elektroenergetycznych i zieleni:

1MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,36 ha częściowo w zasięgu strefy S1 (§ 4),

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku i skarpie oraz zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem się, 

· zalecane scalenie i podział wtórny, 

· zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷ 45°, 

· połączenie komunikacyjne: 06KD i 05KD.

2MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,63 ha częściowo w zasięgu strefy S1 (§ 4),

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku, 

· zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷ 45°, 

· połączenie komunikacyjne: 06KD, 019KD i 018KX.

3MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,27 ha,

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku, 

· zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷ 45°, 

· połączenie komunikacyjne: 037KX, 019KD i 018KX.

4MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,4 ha,

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku, 

· zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷ 45°, 

· połączenie komunikacyjne: 037KX i 019KD.

5MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,2 ha,

· zalecane scalenie i podział wtórny oraz korekty granic działek, 

· połączenie komunikacyjne: 06KD, 019KD, 018KX i 03KL.

6MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,33 ha,

· zalecane scalenie i podział wtórny oraz korekty granic działek, 

· połączenie komunikacyjne: 016KD, 019KD, 018KX i 03KL.

7MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,46 ha,

· zalecane scalenie i podział wtórny oraz przekształcenie części zabudowy na szeregową, 

· połączenie komunikacyjne: 016KD, 019KD, 017KX i 03KL.

8MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,25 ha,

· zalecane scalenie i podział wtórny oraz przekształcenie części zabudowy na szeregową, 

· połączenie komunikacyjne: 017KX, 019KD i 03KL.

9MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 1,68 ha, częściowo w zasięgu strefy S2 (§ 4)
· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku, 

· zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷ 45°, 

·  zalecane scalenie i podział wtórny, 

· dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej; należy zapewnić gestorom dostęp do obiektów infrastruktury technicznej w celu ich konserwacji, modernizacji i naprawy,

· połączenie komunikacyjne: 05KD, 020KX , 032KX, 015KD, 021KX.

10MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,26 ha,

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku, 

· zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷ 45°, 

· zalecane scalenie i podział wtórny, 

· połączenie komunikacyjne: 03KL, 020KX i 015KD.

11MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,30 ha,

· konieczność zachowania zieleni ochronnej na terenach o dużych spadkach,

· zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25° - 45°,

· zalecane częściowe scalenie i podział wtórny,

· połączenie komunikacyjne: 03KL, 025 KX, 016 KD.

12MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,47 ha,

· konieczność zachowania zieleni ochronnej na terenach o dużych spadkach,

· zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25° - 45°,

· zalecane częściowe scalenie i podział wtórny,

· połączenie komunikacyjne: 024KX, 025 KX, 016 KD.

13MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,78 ha,

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku, 

· zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷ 45°, 

· zalecane scalenie i podział wtórny, 

· połączenie komunikacyjne: 015KD, 023KX, 016KD, 030KX i 03KL.

14MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,40 ha,

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku, 

· zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷ 45°, 

· zalecane scalenie i podział wtórny, 

· połączenie komunikacyjne: 03KL, 025KX, 024KX i 014KD.

15MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,56 ha,

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku, 

· zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷ 45°, 

· zalecane scalenie i podział wtórny, 

· połączenie komunikacyjne: 015KD, 023KX, 016KD i 014KD.

16MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,30 ha,

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku, 

· zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷ 45°, 

· połączenie komunikacyjne: 016KD, 024KX i 014KD.

17MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,85 ha,

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku, 

· zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷ 45°, 

· połączenie komunikacyjne: 013KD, 031KX i 014KD.

18MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,94 ha,

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku, 

· zalecane dachy wielospadowe o nachyleniu 25 ÷ 45°, 

· zalecane scalenie i podział wtórny, 

· połączenie komunikacyjne: 013KD, 031KX, 014KD i 02KL.

19MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,62 ha,

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku, 

· zalecane scalenie i podział wtórny, 

· połączenie komunikacyjne: 029KX, 013KD i 012KD.

20MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,70 ha,

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku, 

· zalecane scalenie i podział wtórny, 

· połączenie komunikacyjne: 013KD, 028KX, 012KD i 011KD.

21aMN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,90 ha,

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku, 

· zalecane częściowe scalenie i podział wtórny, 

· połączenie komunikacyjne: 027KX, 013KD, 011KD, 010KD i 02KL.

21bMN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,70 ha,

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku,

· zalecane częściowe scalenie i podział wtórny,

· połączenie komunikacyjne: 011KD, 010KD.

22MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,08 ha,

· połączenie komunikacyjne: 07KD i 04KL.

23MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,23 ha,

· połączenie komunikacyjne: 02KL i 07KD.

24MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,28 ha,

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku, 

· zalecane scalenie i podział wtórny, 

· połączenie komunikacyjne: 07KD.

25MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,82 ha,

· ograniczenie i częściowa likwidacja zabudowy gospodarczej, 

· połączenie komunikacyjne: 08KP, 07KD i 09KD.

26MN – teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; pow. ok. 0,21 ha,

· połączenie komunikacyjne: 07KD.

27aU/MSW – teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej; pow. ok. 0,22 ha,

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku, 

· - połączenie komunikacyjne: 029KX i KD - poza granicami opracowania.

27bU/MSW – teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej; pow. ok. 0,06 ha,

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku, 

· połączenie komunikacyjne: 01KZ, 029KX i KD - poza granicami opracowania.

28U/MSW – teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej; pow. ok. 0,23 ha,

· połączenie komunikacyjne: 01KZ i 012KD.

29U/MSW – teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej; pow. ok. 0,12 ha,

· połączenie komunikacyjne: 01KZ, 012KD i 011KD.

30U/MSW – teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej; pow. ok. 0,13 ha,

· połączenie komunikacyjne: 01KZ, 011KD i 02KL.

31U/MSW – teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej; pow. ok. 0,83 ha,

· połączenie komunikacyjne: 01KZ, 02KL, 09KD i 07KD.

32U/MSW – teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej; pow. ok. 0,08 ha,

· połączenie komunikacyjne: 01KZ i 07KD.

33U – teren zabudowy usługowej; pow. ok. 0,14 ha,

· połączenie komunikacyjne: 08KP.

34U – teren zabudowy usługowej; pow. ok. 0,07 ha,

· połączenie komunikacyjne: 02KL.

35UO – teren zabudowy usługowej - oświaty; pow. ok. 0,32 ha,

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku, 

· połączenie komunikacyjne: KX - częściowo poza granicami opracowania.

36UŁ – teren zabudowy usługowej - telekomunikacji; pow. ok. 0,21 ha,

· połączenie komunikacyjne: 07KD.

37EE – teren istniejącej stacji transformatorowej; pow. ok. 0,02 ha,

· połączenie komunikacyjne: 033KX.

38EE – teren istniejącej stacji transformatorowej; pow. ok. 0,03 ha,

· połączenie komunikacyjne: 07KD.

39U – teren zabudowy usługowej; pow. ok. 0,05 ha, częściowo w zasięgu strefy S2 (§ 4),

· możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych zgodnie z rysunkiem planu poza granicami strefy ochronnej od cmentarza; dopuszcza się lokalizację budynku mieszkalnego w granicach strefy ochronnej pod warunkiem uzgodnienia lokalizacji z Państwową Inspekcją Sanitarną,

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku, 

· połączenie komunikacyjne: 014KD.

40U – teren zabudowy usługowej; pow. ok. 0,18 ha, częściowo w zasięgu strefy S2 (§ 4),

· możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych zgodnie z rysunkiem planu poza granicami strefy ochronnej od cmentarza; dopuszcza się lokalizację budynku mieszkalnego w granicach strefy ochronnej pod warunkiem uzgodnienia lokalizacji z Państwową Inspekcją Sanitarną,

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku, 

· połączenie komunikacyjne: 014KD, 015KD i KD - poza granicami opracowania.

41U – teren zabudowy usługowej; pow. ok. 0,15 ha, częściowo w zasięgu strefy S2 (§ 4),

· możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych zgodnie z rysunkiem planu poza granicami strefy ochronnej od cmentarza; dopuszcza się lokalizację budynku mieszkalnego w granicach strefy ochronnej pod warunkiem uzgodnienia lokalizacji z Państwową Inspekcją Sanitarną,,

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku, 

· połączenie komunikacyjne: 021KX, 015KD i KD - poza granicami opracowania.

42U – teren zabudowy usługowej; pow. ok. 0,18 ha, częściowo w zasięgu strefy S2 (§ 4),

· możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych zgodnie z rysunkiem planu poza granicami strefy ochronnej od cmentarza; dopuszcza się lokalizację budynku mieszkalnego w granicach strefy ochronnej pod warunkiem uzgodnienia lokalizacji z Państwową Inspekcją Sanitarną,

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku, 

· połączenie komunikacyjne: 021KX i 032KX.

43U/MN – teren zabudowy usługowej z zabudową jednorodzinną; pow. ok. 0,10 h częściowo w zasięgu strefy S1 (§ 4),

· możliwość lokalizacji budynku mieszkalnego zgodnie z rysunkiem planu (z ograniczeniami dla terenu w strefie S1 – § 4)

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku, 

· wymóg zastosowania rozwiązań technicznych zabezpieczających skarpę przed osuwaniem się (po badaniach geotechnicznych),

· połączenie komunikacyjne: 06KD.

44ZP – teren zieleni ochronnej; pow. ok. 0,09 ha, częściowo w zasięgu strefy S1 (§ 4),

· zakaz zabudowy,

· zakaz nasadzeń zieleni wysokiej w strefie S1, 

· uwzględnić możliwość zastosowania rozwiązań technicznych stabilizujących skarpę.

45ZP – teren zieleni ochronnej; pow. ok. 0,28 ha, częściowo w zasięgu strefy S1 (§ 4),

· zakaz zabudowy,

· zakaz nasadzeń zieleni wysokiej w strefie S1.

46ZP – teren zieleni ochronnej; pow. ok. 0,08 ha, częściowo w zasięgu strefy S1 (§ 4),

· zakaz zabudowy,

· zakaz nasadzeń zieleni wysokiej w strefie S1, 

· uwzględnić możliwość zastosowania rozwiązań technicznych stabilizujących skarpę.

47ZP,US – teren zieleni ochronnej i usług sportu i rekreacji; pow. ok. 1,11 ha, częściowo w zasięgu strefy S1 (§ 4),

· zakaz zabudowy,

· zakaz nasadzeń zieleni wysokiej w strefie S1, 

· uwzględnić możliwość zastosowania rozwiązań technicznych stabilizujących skarpę,

· możliwość lokalizacji obiektów budowlanych (małej architektury) nie wymagających określenia linii zabudowy,

· zalecane ewentualne realizacje projektów budowlanych wspólnych z sąsiadującym od wschodu terenem zieleni niskiej.

48ZP – istniejący skwer; pow. ok. 0,1 ha,

· zakaz zabudowy,

· możliwość lokalizacji obiektów budowlanych (małej architektury) nie wymagających określenia linii zabudowy i miejsc parkingowych,

· konieczność uwzględnienia ciągów pieszych i wejścia do szkoły oraz zieleni o charakterze rekreacyjnym i izolacyjnym (od komunikacji).

49ZP – obszar zieleni o charakterze rekreacyjnym; pow. ok. 0,04 ha, powiązany z terenami zielonymi po wschodniej stronie poza granicami opracowania

· zakaz zabudowy,

· konieczność zastosowania zieleni ochronnej na terenie o dużym spadku.

50EE – teren projektowanej stacji transformatorowej; pow. ok. 0,02 ha,

51EE – teren projektowanej stacji transformatorowej; pow. ok. 0,02 ha,

52U – teren przeznaczony pod powiększenie obszaru usług znajdujących się poza granicami opracowania; pow. ok. 0,009 ha

2) Tereny komunikacji
Dopuszcza się korektę  linii rozgraniczających ulic uwzględniającą lokalne uwarunkowania.

01KZ – ul. Unruga o funkcji ulicy zbiorczej, docelowo dwujezdniowa, 2 × 2 pasy ruchu z zielenią izolacyjną między jezdniami.

Parametry ulicy:

· jezdnia - 2 × 7,0 m,

· linie rozgraniczające - 40,0 ÷ 43,0 m,

· odległość projektowanej zabudowy nie mniej niż 6,0 m od linii rozgraniczającej.

02KL – ul. Cechowa, odcinek od ul. Unruga do ul. Białowieskiej, o funkcji ulicy lokalnej, 1 × 2 pasy ruchu.

Parametry ulicy:

· jezdnia - 6,0 m, 

· linie rozgraniczające - 20,0 ÷ 30,0 m,

· odległość projektowanej zabudowy nie mniej niż 4,0 m od linii rozgraniczającej ulicy, zalecana 5,0 m.

03KL – ul. Cechowa, odcinek od ul. Białowieskiej do ul. Szklarskiej, o funkcji ulicy lokalnej, 1 × 2 pasy ruchu.

Parametry ulicy:

· jezdnia - 6,0 m

· linie rozgraniczające - 12,0 ÷ 18,0 m

· odległość projektowanej zabudowy – minimum 4,0 m. od linii rozgraniczającej ulicy, zalecana 5,0 m,

·  skrzyżowanie z ul. Białowieską – skanalizowane, pod kątem zbliżonym do 90º.

04KL – ul. Białowieska o funkcji ulicy lokalnej, 2 × 2 pasy ruchu.

Parametry ulicy:

· jezdnia - 2 × 5,5 m,

· linie rozgraniczające - 30,0 ÷ 31,0 m,

· skrzyżowanie z ul. Cechową – skanalizowane, pod kątem zbliżonym do 90º.

05KD – ul. Jantarowa o funkcji ulicy dojazdowej, 1 × 2 pasy ruchu.

Parametry ulicy:

· jezdnia - 5,5 ÷ 6,0 m,

· linie rozgraniczające - 10,0 ÷ 25,0 m,

· minimalna odległość projektowanej zabudowy – 4,0 m od linii rozgraniczającej ulicy, wskazana 5,0 m.

06KD – ul. Cechowa o funkcji ulicy dojazdowej, odcinek od ul. Jantarowej do parkingu i pętli nawrotowej na końcu ulicy.

Parametry ulicy:

· jezdnia – min. 5,0 m,

· stanowiska parkingowe - 4,6 ÷ 2,3 m,

· linie rozgraniczające - 8,0 ÷ 13,0 ÷ 23,0 m,

· minimalna odległość projektowanej zabudowy od linii rozgraniczającej ulicy - 4,0 m, wskazana - 5,0 m.

07KD – ul. Robotnicza, o funkcji ulicy dojazdowej.


Parametry ulicy:

· jezdnia - 5,5 m,

· linie rozgraniczające - 9,0 ÷ 12,0 m,

· minimalna odległość projektowanej zabudowy – 4,0 m od linii rozgraniczającej ulicy, zalecana – 5,0 m.

08KP – parking samochodów osobowych z placem dla pojazdów zaopatrzenia usług z dojazdem od ul. Cechowej i ul. Robotniczej.

Parametry parkingu:

· stanowiska postojowe - 2,3 ÷ 4,6 m,

· jezdnia manewrowa - 6,0 m.

09KD – ul. Bednarska o funkcji ulicy dojazdowej, 1 × 2 pasy ruchu, odcinek od ul. Cechowej do ul. Robotniczej.

Parametry ulicy:

· jezdnia - 5,0 ÷ 5,5, m,

· linie rozgraniczające - 8,0 m,

· odległość projektowanej zabudowy – min. 4,0 m od linii rozgraniczającej ulicy, wskazana – 5,0 m.

010KD – ul. Bednarska o funkcji ulicy dojazdowej, 1 × 2 pasy ruchu, odcinek od ul. Cechowej do ul. Czeladniczej.

Parametry ulicy:

· jezdnia - 5,0 - 5,5 m, na odcinku ulicy, gdzie szerokość w liniach rozgraniczających 5,0 wynosi 8,0 m,

· ciąg pieszo - jezdny na odcinku ulicy, gdzie szerokość wynosi 5,0 m.

011KD – ul. Czeladnicza o funkcji ulicy dojazdowej, 1 × 2 pasy ruchu, odcinek od ul. Unruga do ul. Rymarskiej. W rozwiązaniu docelowym włączenie do ul. Unruga tylko na prawe skręty.

Parametry ulicy:

· jezdnia - 5,0 m,

· linie rozgraniczające - 8,0 m,

· odległość projektowanej zabudowy od linii rozgraniczającej ulicy – min. 4,0 m, wskazana - 5,0 m,

· nawierzchnia jezdni przepuszczalna.

012KD – ul. Tokarska o funkcji ulicy dojazdowej, 1 × 2 pasy ruchu. 

Parametry ulicy:

· jezdnia - 4,5 ÷ 5,0 m,

· linie rozgraniczające - 6,5 ÷ 8,0 m,

· odległość projektowanej zabudowy min.4,0 m od linii rozgraniczającej ulicy,

· nawierzchnia jezdni przepuszczalna.

013KD – ul. Rymarska o funkcji ulicy dojazdowej, 1 × 2 pasy ruchu. 

Parametry ulicy:

· jezdnia - 5,0 m,

· linie rozgraniczające - 8,0 m,

· odległość projekt. zabudowy min. 4,0 m od linii rozgraniczającej ulicy, wskazana - 5,0 m.

014KD – ul. Kołodziejska o funkcji ulicy dojazdowej, 1 × 2 pasy ruchu. 

Parametry ulicy:

· jezdnia - 5,0 m,

· linie rozgraniczające - 8,0 ÷ 12,0 m,

· odległość projektowanej zabudowy od linii rozgraniczającej ulicy – min.4,0 m, wskazana – 5,0 m.

015KD – ciąg ulic Rębaczy - Brukarska o funkcji ulic dojazdowych, 1 × 2 pasy ruchu. 

Parametry ulicy:

· jezdnia - 5,0 m,

· linie rozgraniczające - 8,0 ÷ 11,0 m,

· odległość projekt. zabudowy od linii rozgraniczającej ulicy, jak na rysunku planu,

· nawierzchnia jezdni przepuszczalna.
016KD – ul. Czeladnicza o funkcji ulicy dojazdowej, 1 × 2 pasy ruchu, odcinek od ul. Cechowej do 031KX. 

Parametry ulicy:

· jezdnia - 5,0 m,

· linie rozgraniczające - 8,0 m,

· odległość projekt. zabudowy od linii rozgraniczającej ulicy, jak na rysunku planu – min. 2,0 m, 4,0 m, wskazana 5,0 m.
017KX – ul. Ciesielska o funkcji ciągu pieszo – jezdnego.

· szerokość ciągu - 5,5 - 8,0 m,

· odległość projekt. zabudowy 4,0 m od linii rozgraniczającej ciągu, nawierzchnia przepuszczalna.

018KX – ul. Brukarska o funkcji ciągu pieszo – jezdnego od ul. Cechowej do skarpy.

· szerokość ciągu - 5,0 ÷ 8,0 ÷ 11,0 m,

· odległość projekt. zabudowy nie mniej niż 4,0 m od linii rozgraniczającej ciągu,

· nawierzchnia przepuszczalna.

019KD – ul. Piekarska o funkcji ulicy dojazdowej, 1 × 2 pasy ruchu.

Parametry ulicy:

· jezdnia - 4,5 ÷ 5,0 m,

· linie rozgraniczające - 6,0 ÷ 9,0 m,

· odległość projekt. zabudowy nie mniej niż 4,0 m od linii rozgraniczającej ulicy, wskazana – 5,0 m,

· nawierzchnia przepuszczalna.

020KX – ul. Szklarska z połączeniami z ulicami Frezerów i Brukarską, o funkcji ciągu pieszo-jezdnego.

Parametry:

· szerokość ciągu - 5,0 ÷ 15,0 m,

· odległość projektowanej zabudowy od linii rozgraniczającej ciągu – min. 4,0 m, wskazana - 5,0 m,

· nawierzchnia przepuszczalna.

021KX – ciąg pieszo-jezdny od ul. Frezerów. 

Parametry:

· szerokość ciągu 5,0 m,

· odległość zabudowy projektowanej – min.4,0 m od linii rozgraniczającej ciągu, wskazana - 5,0 m.

023KX – ul. Rębaczy, odcinek ul. Brukarskiej do ul. Czeladniczej, o funkcji ciągu pieszo-jezdnego.

Parametry:

· szerokość ciągu - 4,0 ÷ 8,0 m,

· odległość zabudowy projektowanej - min. 4,0 m od linii rozgraniczającej ulicy, wskazana – 5,0 m.

· nawierzchnia ciągu przepuszczalna.

024KX – ul. Snycerska o funkcji ciągu pieszo-jezdnego.

Parametry:

· szerokość ciągu - 5,0 ÷ 20,0 m, 

· przekrój jednoprzestrzenny,

· nawierzchnia przepuszczalna,

· odległość zabudowy projektowanej - min. 4,0 m od linii rozgraniczającej.
025KX – ciąg pieszo-jezdny od ul. Czeladniczej do ul.Snycerskiej.

Parametry:

· szerokość ciągu 5,0 m – 6,0 m,

· przekrój jednoprzestrzenny,

· odległość zabudowy projektowanej od linii rozgraniczającej ciągu – min. 4,0 m.

026KX – ciąg pieszo-jezdny, od ul. Rymarskiej.

Parametry:

· szerokość ciągu 5,0 ÷ 6,0 m,

· przekrój jednoprzestrzenny,

· odległość zabudowy projektowanej od linii rozgraniczającej ciągu – min. 4,0 m.

027KX – ciąg pieszo-jezdny od ul. Czeladniczej.

Parametry:

· szerokość ciągu 4,0 m,

· przekrój jednoprzestrzenny,

· odległość projektowanej zabudowy – min.4,0 m od linii rozgraniczającej.

028KX – ciąg pieszo-jezdny od ul. Czeladniczej.

Parametry: 

· szerokość ciągu 5,0 m,

· przekrój jednoprzestrzenny,

· odległość zabudowy - min. 4,0 m od linii rozgraniczającej.

029KX – ciąg pieszo-jezdny od ul. Unruga.

Parametry:

· szerokość ciągu 5,0 ÷ 6,0 m,

· przekrój jednoprzestrzenny,

· odległość zabudowy – min.4,0 m od linii rozgraniczającej.

030KX – ciąg pieszo-jezdny od ul. Czeladniczej.

Parametry:

· szerokość ciągu 4,0 ÷ 6,0 m,

· przekrój jednoprzestrzenny,

· odległość zabudowy - jak na rysunku planu.

031KX – ul. Czeladnicza o funkcji ciągu pieszo - jezdnego.

Parametry:

· szerokość ciągu 5,0 m,

· przekrój jednoprzestrzenny,

· odległość zabudowy – min. 4,0 m od linii rozgraniczającej.

032KX – ul. Frezerów, odcinek od ul. Jantarowej do ul. Perłowej, o funkcji ciągu pieszo-jezdnego.

Parametry:

· szerokość ciągu 10,0 ÷ 20,0 m,

· ze względu na duże pochylenie niwelety ulicy, ponad 15%, przewiduje się przekrój jednoprzestrzenny,

· nawierzchnia przepuszczalna,

· odległość projektowanej zabudowy od linii rozgraniczającej ulicy - min.4,0 m., wskazana 5,0 m.

· dopuszcza się przekrój z jezdnią wydzieloną pod warunkiem zmniejszenia pochylenia podłużnego niwelety ulicy do około 12 %.

033KX – ciąg pieszo-jezdny od ul. Unruga. 

Parametry:

· szerokość ciągu 5,0 m,

· przekrój jednoprzestrzenny.

034KX – ciąg pieszy w zieleni, szerokości 5,0 ÷ 7,0 m, od ul. Robotniczej. 

035KX – ciąg pieszy w zieleni, od ul. Robotniczej.

036KX – ciąg pieszy w zieleni, na przedłużeniu ul. Brukarskiej, szerokości 6,0 ÷ 10,0 m, odległość zabudowy – min. 4, 0 m od linii rozgraniczającej. 

037KX – ciąg pieszy w zieleni, na przedłużeniu ul. Czeladniczej, szerokości 6,0 ÷ 10,0 m, odległość zabudowy – min. 4,0 m od linii rozgraniczającej. 

038KX – ciąg pieszy, łączący ciąg pieszo-jezdny, 025KX z ul. Cechową, 03KL, szer. 4,0 m, odległość zabudowy – jak na rysunku planu.

§ 6

Zasady obsługi obszaru urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej.

1) Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej. Źródło wody - istniejąca magistrala wodociągowa Ø 200 m i Ø 400 m w ul. Unruga. Istniejąca sieć Ø100 m i Ø 80 mm bez zmian, wymiana rurociągów Ø 80 mm. Projektowana rozbudowa w ul. Frezerów i Rymarskiej dla zamknięcia układu pierścieniowego.

2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych

Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Likwidacja zbiorników na ścieki bytowo - gospodarcze. Wymiana kanałów Ø 0,15 m na Ø 0,20 m.

3) Odprowadzenie ścieków deszczowych

Wody opadowe w obszarze zabudowy mieszkaniowej powinno się odprowadzać powierzchniowo na tereny zieleni. Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie kanałów zbiorczych, likwidacja kolektora Ø 0,40 m w rejonie ul. Krawieckiej i projektowany w jezdni ul. Krawieckiej i Robotniczej. Kolektor deszczowy zbiorczy Ø 1,20 m przed odprowadzeniem do basenu portowego należy uzbroić w piaskownik i separator substancji ropopochodnych. Nawierzchnie utwardzone zarówno w obszarze działek budowlanych jak i ciągów komunikacyjnych należy wykonać jako przepuszczalne. Dopuszcza się podłączenie do kanalizacji deszczowej działek budowlanych bezodpływowych.

4) Zaopatrzenie w gaz

Zakłada się pełną gazyfikację obszaru opracowania gazem ziemnym przewodowym niskiego ciśnienia. Źródło gazu - istniejące stacje redukcyjno-pomiarowe II° "Kwiatkowskiego" i "Bosmańska" (poza granicami planu). Projektuje się gazociąg niskiego ciśnienia Ø 160 mm PE spinający w/w stacje w ulicy Cechowej, Robotniczej i Krawieckiej. Po jego zrealizowaniu - sukcesywna likwidacja istniejących punktów redukcyjnych i odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia i rozbudowa w układzie pierścieniowym sieci gazowej niskiego ciśnienia. W miarę zużycia technicznego gazociągów średniego ciśnienia stopniowa wymiana na gazociągi niskiego ciśnienia. Projektowane gazociągi z rur PE, układane w pasie chodnikowym. Gazociąg przesyłowy średniego ciśnienia Ø 150 mm w ul. Rymarskiej, Cechowej i Bednarskiej bez zmian. Na etapie dokumentacji technicznej należy przeliczyć istniejącą i projektowaną sieć gazową i określić średnice gazociągów, uwzględniając zapotrzebowanie gazu dla przygotowania posiłków, ciepłej wody i potrzeb grzewczych.

5) Zaopatrzenie w ciepło

Nie przewiduje się włączenia całości terenów zabudowy jednorodzinnej w granicach planu do miejskiej scentralizowanej gospodarki cieplnej. Zakłada się jedynie modernizację istniejących węzłów wymiennikowych i podłączenie do nich najbliżej położonych budynków jednorodzinnych i usługowych. Pokrycie potrzeb w zakresie c.o. i c.w. istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej z indywidualnych ekologicznych źródeł ciepła w postaci kotłowni olejowych, gazowych, ogrzewania elektrycznego, pomp ciepła itp. Wyklucza się stosowanie paliw stałych do celów energetyki cieplnej.

6) Usuwanie odpadków

Odpadki stałe powinny być segregowane i wywożone i wywożone w sposób zorganizowany na wysypisko śmieci lub na inne miejsce wskazane przez Urząd Miasta Gdyni.

7) Elektroenergetyka

Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci niskiego i średniego napięcia. Istniejąca stacja transformatorowa i sieć kablowa 15 kV bez zmian, projektowana rozbudowa i podłączenie projektowanych dwóch stacji transformatorowych do linii 15 kV w ulicy Tokarskiej (2 kable SN) i Cechowej.

Projektowana przebudowa sieci niskiego napięcia:

· sukcesywna budowa nowych wzdłuż ciągów komunikacyjnych i likwidacja istniejących nie spełniających wymagań i kolidujących z istniejącą zabudową mieszkaniową,

· projektowane linie niskiego napięcia kablowa lub napowietrzna z uwzględnieniem oświetlenia ulicznego na wspólnych słupach.

Przy projektowaniu urządzeń oświetleniowych należy uwzględnić przystosowanie urządzeń do zaciemniania i wygaszania.

§ 7

1. Integralną częścią planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni tzw. osiedla "Kaczy Dół", w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Na rysunku planu ustalono następujące elementy: 

1) granicę opracowania planu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej,

5) strefy ochronne od obiektów uciążliwych,

6) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

7) usługi z zabudową mieszkaniową średnio wysoką,

8) tereny usług,

9) tereny usług oświaty,

10) tereny usług łączności,

11) tereny usług sportu i rekreacji,

12) tereny zieleni urządzonej i skwerów,

13) tereny urządzeń elektroenergetycznych,

14) ulice dojazdowe,

15) ulice lokalne,

16) ulice zbiorcze,

17) ciągi piesze i pieszo-jezdne,

18) parkingi,

19) strefa ochronna od linii energetycznej 110 kV,

20) strefa ochronna od cmentarza.

Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią informację lub zalecenia i nie są ustaleniami planu.

§ 8

Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłaty z tytułu wzrostu wartości na 0%. 

§ 9

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdyni do: 

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu jej oceny zgodności z prawem;

2) skierowania, w terminie ni dłuższym niż 30 dni, niniejszej uchwały do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego; 

3) umieszczenia niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni.
§ 10

Traci moc: 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni zatwierdzony Uchwałą Nr XX/115/88 Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni z dnia 4 lutego 1988r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 13, poz.91 z 1988r.) z późniejszymi zmianami, w granicach ustalonych niniejszym planem.
§ 11 

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 9, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.







Przewodniczący Rady Miasta Gdyni




          

      dr inż. Stanisław Szwabski
PAGE  
17

